| HISUN海正药业 | 丝裂霉素提取批记录（112701）\nMitomycin Batch Records of Extraction (112701) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人：\n2022.05.07 | QA 产品负责人审核：\n2022.05.09 | QA 经理审核：\n2022.05.02 |  |
| 执行日期：2022.06.01 | 产品批号：1127011N |  | 250101 |
|  | QA 专用章 |  |  |

| 文件编号 | 文件名称 | 份数 | 总页数 |
| --- | --- | --- | --- |
| H3-MPD-10133-R20~R26 | 丝裂霉素提取批生产记录（112701） | 1 | 24 |
| H3-MPD-10133-R27~R34 | 丝裂霉素提取清洗记录（112701） | 1 | 14 |

记录发放信息：

记录发放人签字/日期：庞明媚 2025.01.17

记录审核信息： 车间负责人审核/日期：王和琴 2025.01.30

| HISUN海正药业 | 丝裂霉素提取批生产记录（112701）\nMitomycin Batch Production Records of Extraction(112701) |  |
| --- | --- | --- |
| 起草人：\n2022.05.07 | 起草部门负责人审核：\n2022/4/202205.07 | 技术部审核：\n2022-05-07 |
| QA产品负责人审核：\n2022.05.09 | QA经理批准：\n2022.05.09 | 抗肿瘤事业部总经理批准：\n2022.05.12 |
| 执行日期：2022.06.01 |  | 产品批号：1127011N 250101 |

| 目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | 版本号 | 文件名称 | 份数 | 总页数 |
| H3-MPD-10133-R20 | 09 | 丝裂霉素提取批生产指令(112701) | 1 | 2 |
| H3-MPD-10133-R21 | 09 | 丝裂霉素预处理岗位批生产记录(112701) | 1 | 3 |
| H3-MPD-10133-R22 | 09 | 丝裂霉素SP-1树脂吸附岗位批生产记录(112701) | 1 | 4 |
| H3-MPD-10133-R23 | 09 | 丝裂霉素浓缩、过滤岗位批生产记录(112701) | 1 | 3 |
| H3-MPD-10133-R24 | 09 | 丝裂霉素制备岗位批生产记录(112701) | 1 | 4 |
| H3-MPD-10133-R25 | 09 | 丝裂霉素SP-2树脂吸附岗位批生产记录(112701) | 1 | 3 |
| H3-MPD-10133-R26 | 09 | 丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701) | 1 | 5 |
| 另有：原料药批包装记录共1页、中间体报告单、成品COA等,待QA审核完成后连同审核放行单一起归并存档。 |  |  |  |  |

| 2015.01.20开始生产日期：2015.01.20 结算日期：2015.01.20 结束生产日期：2015.01.25 理论产量：（1300~3200）g 实际产量：1350.32g 理论收率：≥30% 实际收率：53.6% |  |
| --- | --- |

生产信息：

记录审核信息：

车间负责人审核/日期：王和琴 2025.01.30

丝裂霉素提取批生产指令（112701） Mitomycin Batch Production Orders of Extraction (112701)文件编号：H3-MPD-10133-R20                                      版本号：09

产品批号：1127011N250101

| 开始生产日期 | 2015.01.20 | 理论批量 | 1300-3200g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批信息选项 | ✓ 正常批次 | ☐ 变更后第一批 |  |  |
|  | ☐ 转产后第一批 | 上批产品名称/批号: % |  |  |
| 工 序 | 主要原辅料 |  |  |  |
|  | 原辅料名称 | 物料编码 | 投料量 |  |
| 预处理 | 磷酸 | A010368 | 100L |  |
| SP-1 树脂吸附 | 氯化钠 | A000300 | 850kg |  |
|  | 新鲜乙酸乙酯 | A010065 | 5m³ |  |
|  | 回收乙酸乙酯 | / |  |  |
| 浓缩、过滤 | 磷酸二氢钾 | A000302 | 0.68kg |  |
|  | 磷酸氢二钠 | A000290 | 8.51kg |  |
|  | 硅藻土 | A000445 | 20kg |  |
| 制备 | 新鲜无水甲醇 | E008232 | 1m³ |  |
| SP-2 树脂吸附 | 新鲜无水甲醇 | E008232 | 1m³ |  |
| 精制 | 新鲜无水乙醚 | E000019 | 4L |  |
|  | PE袋(5kg) | B200079 | 2只 |  |
| 丝裂霉素提取关键设备清单 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备位号 | 设备编号 | 楼号 | 确认 |
| 预处理罐 | R2101 | 110301-103T-0017 | Y33 |  |
| 陶瓷膜机组 | S2101 | 091004-103T-0005 | Y33 |  |
| 滤液储罐 | V2102a | 110302-103T-0065 | Y33 |  |
|  | V2102b | 110302-103T-0066 | Y33 |  |
| 交换柱 | T2101a | 110106-103T-0011 | Y33 |  |
|  | T2101b | 110106-103T-0012 | Y33 |  |
|  | T2101c | 110106-103T-0013 | Y33 |  |
|  | T2101d | 110106-103T-0014 | Y33 |  |
| SP-1 洗脱液罐 | V2109 | 110302-103T-0138 | Y33 |  |
| SP-1 洗脱液浓缩罐 | R2108 | 110301-103T-0049 | Y33 |  |
| 过滤器 | S2102 | 111102-103T-0001 | Y33 |  |
| 过滤器 | S2103 | 111102-103T-0002 | Y33 |  |
| 滤液储罐 | V2111 | 110302-103T-0137 | Y33 |  |

# 丝裂霉素提取批生产指令（112701）

Mitomycin Batch Production Orders of Extraction (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R20

版本号：09

HISUN              丝裂霉素提取批生产指令(112701) Mitomycin Batch Production Orders of Extraction (112701)

说明：

1、在设备打开或原材料投料时必须执行的特殊预防措施，如在同一楼层同一时间，禁止对其它原材料进行开放式操作；对已打开入口处的围围区域进行洁净：对排放管路进行洁净等。 2、若车间在同一生产区域同时存在两条生产线，则必须有效错开生产安排，避免在同一时间段生产两个品种。若由于生产任务紧迫，同时安排生产的，则必须保证在生产过程中两个品种不能同时进料和出料。 3，若是转产后第一批生产，在批记录归档时，将转产清洗记录作为本批记录的附件一并归档；并在上面的备注栏内注明具体的转产记录编号及名称，内容是附件。 4、指令表中的投料量为理论投料量的上限。

页码：2/24

| 文件编号：H3-MPD-10133-R20 |  | 版本号：09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品批号：1127011N | 250101 |  |
| 关键设备清单 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备位号 | 设备编号 | 楼号 | 确认 |
| 制备柱 | T2102 | 060704-103T-0002 | Y33 |  |
| 制备柱洗脱液罐 | R2110 | 110301-103T-0051 | Y33 |  |
| 交换柱 | T2103 | 110106-103T-0015 | Y33 |  |
| 暂存罐 | R2112 | 110301-103T-0022 | Y33 |  |
| 浓缩罐 | R2113 | 110301-103T-0025 | Y33 |  |
| SP-2 洗脱液罐 | V2116 | 110302-103T-0071 | Y33 |  |
| 浓缩结晶器 | N2101 | 110301-103T-0052 | Y33 |  |
| 真空干燥箱 | D2101 | 110608-103T-0003 | Y33 |  |
| 真空干燥箱 | D2102 | 110608-103T-0005 | Y33 |  |
| 封口机 | M1001 | 140229-103T-0001 | Y33 |  |
| 过滤器 | S2104 | 111102-103T-0008 | Y33 |  |
| 膜过滤器 | G3001 | 110529-103T-0007 | Y33 |  |
| 隔离器 | M2101 | 111104-103T-0007 | Y33 |  |
| 磷酸盐缓冲液配制罐 | R2109 | 110301-103T-0023 | Y33 |  |
| 氯化钠配制罐 | R2355 | 110301-103T-0053 | Y33 |  |
| 指令人：Z |  | 接收人：丁伟力 |  |  |
| 日期：2015.01.20 |  | 日期：2025.01.20 |  |  |

HISUN

丝裂霉素提取批生产指令(112701) Mitomycin Batch Production Orders of Extraction (112701)

海正药业

1、在设备打开或原材料投料时必须执行的特殊预防措施，如在同一楼层同一时间，禁止对其它原材料进行开放式操作；对已打开入口处的围围区域进行洁净：对排放管路进行洁净等。

2、若车间在同一生产区域同时存在两条生产线，则必须有效错开生产安排，避免在同一时间段生产两个品种。若由于生产任务紧迫，同时安排生产的，则必须保证在生产过程中两个品种不能同时进料和出料。

3，若是转产后第一批生产，在批记录归档时，将转产清洗记录作为本批记录的附件一并归档；并在上面的备注栏内注明具体的转产记录编号及名称，内容是附件。

4、指令表中的投料量为理论投料量的上限。

时间：2025年01月20日H3-SOP-61030-R09(02版) 页码：2/2 批号 $ (12) $04N250101-02 罐号3(0) 周期 $ (1866) $ 单位 $ (212.6kg/ml) $ 滤速 $ 4.0/s $ 总亿 $ 2891.4g $ 操作者应严守复核者杨冬庚絲裂雷李 放罐通知单第一联放罐数据反馈

| 丝裂禹杰 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3-SOP-61030-R09 (02版) |  |  | 页码：1/2 |  |  |
| 批号 | 112701111250101-02 |  |  |  |  |
| 罐号 | 310 | 体积 | $ 13.6m^{3} $ |  |  |
| 交料者 | 杨文旋 | 接料者 | 丁伟力 |  |  |
| 时间：2025年01月20日08时50分 |  |  |  |  |  |

放罐通知单

# 第一联放罐预告

# 絲裂雷李 放罐通知单

H3-SOP-61030-R09(02版) 页码：2/2

批号 $ (12) $04N250101-02 罐号3(0)

周期 $ (1866) $ 单位 $ (212.6kg/ml) $

滤速 $ 4.0/s $ 总亿 $ 2891.4g $

操作者应严守复核者杨冬庚

第一联放罐数据反馈

时间：2025年01月20日

HISUN 海正药业      Mitomycin Batch Production Records of Pretreatment (112701)丝裂霉素预处理岗位批生产记录（112701）文件编号：H3-MPD-10133-R21

产品批号：1127011N250101

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点

页码：3/24

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◇ 已确认生产场地整洁；相关物料已按要求准备到位。 | R2101 是否符合要求\nS2101 是否符合要求\nV2102a 是否符合要求\nV2102b 是否符合要求 | ✓ 是 / ◇ 否\n✓ 是 / ◇ 否\n✓ 是 / ◇ 否 | 操作者\n王伟 |
|  | ◇ 检查预处理罐 R2101 陶瓷膜机组 S2101 滤液罐 V2102a,b 应符合要求，设备完好，已清洗并在有效期。 |  |  |  |
| 2 | ◇ 收到发酵工序放罐通知单后记录发酵液情况。 | 发酵批号 | 1127011N25010-02 | 操作者\n王伟 |
| 3 | 放罐：\n◇ 接到发酵工序放罐通知后，R2101 预处理罐接收发酵液。 | 接收开始时间 | 09 时00分 | 复核者\n李伟胜 |
|  | 接收结束时间 | 09 时52分 | 13.6 $ m^{{3}} $ |  |
| 4 | 中和：\n◇ 用磷酸调节 R2101 预处理罐发酵液 $ \Delta pH $ 为 6.8~7.0。 | 磷酸批号 | A01058-2412014 | S22 |
|  | 磷酸用量 | A010368-256019 | 70 L | 操作者\n王伟 |
|  | 中和后 pH | 6.88 | 复核者\n李伟胜 |  |
| 5 | S2101 陶瓷膜微滤：\n◇ 启动陶瓷膜自动生产状态。\n◇ 控制总进流量 25~35mc/h，进料压力 3.0-5.0bar，回流流量 20~30mc/h，回流压力 1~4bar，回流温度 15 $ \pm $5°C，透出液接收至 V2102a,b 陶瓷膜滤液罐，控制流量 2-6 $ m^{{3}}/h $，控制 TMP≤1.5，（计算公式见附表）控制预处理罐（R2101）料液温度 15 $ \pm $5°C。\n◇ 预处理罐 R2101 接收发酵洗罐水，当预处理罐 R2101 液位下降 15-25%时，控制加饮用水的速度与透出速度基本一致。当陶瓷膜透出液体积 30~ $ 35m^{{3}} $时按下停止按钮，微滤系统马上进入逐步停机状态。 | 陶瓷膜运行记录 | 见附表1 | / |
|  |  | 残液体积 | 13.2 $ m^{{3}} $ | 操作者\n王伟 |
|  |  | 微滤液体积 | 33.1 $ m^{{3}} $ | 复核者\n李伟胜 |

HISUN

海正药业

丝裂霉素预处理岗位批生产记录（112701）

Mitomycin Batch Production Records of Pretreatment (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R21

-03

HISUN 海正药业       Mitomycin Batch Production Records of Pretreatment (112701)丝裂霉素预处理岗位批生产记录(112701)

-03

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                     页码：4/24

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 工序负责人检查：检查本工序生产中有无生产异常现象；设备状态标志使用正确。 | 生产有无异常若有，偏差号状态标志使用是否正确 | ☐有/☑无偏差号：☑是/☐否 | 负责人 |
| 7 | 异常现象和其它说明事项： | 发现问题： | 处理措施： |  |
| （写不下时，可写在记录背面） | 报告人： | 处理人： |  |  |

HISUN

海正药业

丝裂霉素预处理岗位批生产记录(112701)

Mitomycin Batch Production Records of Pretreatment (112701)

页码：5/24丝裂霉素预处理岗位批生产记录(112701)                                                                       备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

| 时间 | 总进 |  |  |  | 进料 |  | 回流 |  |  | 透出液 |  |  | TMPs 1.5 | 操作者 | 复核者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口压力(bar) | 出口压力(bar) | 流量(25~35mc/h) | 温度(°C) | 温度(°C) | 压力(3.0-5.0bar) | 流量(20-30mc/h) | 压力(1.4bar) | 温度(15 \pm 5°C) | 压力(bar) | 温度(°C) | 流量(2-6m³/h) |  |  |  |
| 10:38 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 14 | 14 | 4.6 | 29 | 2.6 | 14 | 2.7 | 14 | 5.8 | 0.90 | 丁供力 | 李伟胜 |
| 11:34 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 13 | 13 | 4.6 | 28 | 2.6 | 13 | 2.6 | 13 | 5.8 | 1.00 |  |  |
| 12:37 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 13 | 13 | 4.6 | 28 | 2.6 | 13 | 2.6 | 13 | 5.7 | 1.00 |  |  |
| 13:36 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 13 | 13 | 4.6 | 28 | 2.6 | 13 | 2.6 | 13 | 5.7 | 1.00 |  |  |
| 14:39 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 12 | 12 | 4.6 | 28 | 2.6 | 12 | 2.5 | 12 | 5.7 | 1.10 |  |  |
| 15:34 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 11 | 11 | 4.6 | 28 | 2.6 | 11 | 2.5 | 11 | 5.6 | 1.10 |  |  |
| 16:22 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 11 | 11 | 4.6 | 28 | 2.6 | 11 | 2.5 | 11 | 5.6 | 1.10 |  |  |

丝裂霉素预处理岗位批生产记录(112701)

备注：TMP=（进料压力+回流压力）/2-透出液压力

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

Mitomycin Batch Production Records of SP-1 Resin Absorption (112701)文件编号：H3-MPD-10133-R22

产品批号：1127011N·250101                            -04

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                  页码：6/24

| 序号 | 岗位操作指导 |  |  |  | 操作参数 |  |  | 记录数据 |  | 签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ◇ 已确认生产场地整洁；相关物料已按要求准备到位。 |  |  |  | T2101a 是否符合要求\nT2101b 是否符合要求\nT2101c 是否符合要求\nT2101d 是否符合要求\nV2109 是否符合要求\nR2355 是否符合要求\nR2106 是否符合要求\nSP-207 树脂批号\n本批树脂使用次数\n预处理液停留时间\n是否≤12h | ✓ 是 / ◯ 否\n✓ 是 / ◯ 否\n✓ 是 / ◯ 否\n✓ 是 / ◯ 否\n✓ 是 / ◯ 否\n✓ 是 / ◯ 否\n✓ 是 / ◯ 否\n✓ 是 / ◯ 否 | ◇ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 操作者\n李旭冬 |  |  |  |
|  | ◇ 检查确认吸附柱 T2101a-d、氯化钠配制罐 R2355/ R2106、洗脱液接收罐 V2109 应符合要求，设备完好，已清洗并在有效期。\n◇ 记录树脂批号，并确认该批树脂使用次数（树脂使用次数不超过100次）。\n◇ 确认预处理液停留时间是否≤12h。 |  |  |  |  |  |  | A000626-221201\n17 次 |  |  |  |
| 2 | T2101a~d 上柱\n◇ 控制泵出口压力<0.3MPa，T2101a~d 流速为 $ 0.5-1.0m^{{3}}/h $。\n陶瓷膜滤液上料结束，滤液罐 V2102a,b 用饮用水喷淋约 30 秒，喷淋液上柱。\n附表 2 上柱记录（每 1 小时 $ \pm 5 $ 分钟记录一次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间 | T2101a |  | T2101b | T2101c |  | T2101d |  | 签名 |  |  |
|  |  | 流速\n0.5-1.0\n $ m^{{3}}/h $ | 压力\n<0.3\nMPa | 流速\n0.5-1.0\n $ m^{{3}}/h $ | 压力\n<0.3\nMPa | 流速\n0.5-1.0\n $ m^{{3}}/h $ | 压力\n<0.3\nMPa | 流速\n0.5-1.0\n $ m^{{3}}/h $ | 压力\n<0.3\nMPa | 操作者\n李伟胜\n146\n刘继\n周红 |  |
|  | 11:04 | 0.974 | 0.15 | 0.980 | 0.15 | 0.972 | 0.15 | 0.979 | 0.15 | 李伟胜\n146\n刘继\n周红 |  |
|  | 12:06 | 0.979 | 0.15 | 0.970 | 0.15 | 0.977 | 0.15 | 0.964 | 0.15 |  |  |
|  | 13:07 | 0.983 | 0.15 | 0.973 | 0.15 | 0.969 | 0.15 | 0.967 | 0.15 |  |  |
|  | 14:05 | 0.973 | 0.15 | 0.969 | 0.15 | 0.978 | 0.15 | 0.970 | 0.15 |  |  |
|  | 15:04 | 0.971 | 0.15 | 0.962 | 0.15 | 0.979 | 0.15 | 0.984 | 0.15 |  |  |
|  | 16:06 | 0.974 | 0.16 | 0.968 | 0.16 | 0.982 | 0.15 | 0.975 | 0.16 |  |  |
|  | 17:08 | 0.968 | 0.16 | 0.972 | 0.16 | 0.977 | 0.16 | 0.981 | 0.16 |  |  |
|  | 18:05 | 0.976 | 0.17 | 0.973 | 0.17 | 0.988 | 0.17 | 0.984 | 0.17 |  |  |
|  | 19:09 | 0.966 | 0.17 | 0.978 | 0.17 | 0.969 | 0.17 | 0.975 | 0.17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |

# 丝裂霉素 SP-1 树脂吸附岗位批生产记录 (112701)

Mitomycin Batch Production Records of SP-1 Resin Absorption (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R22

产品批号：1127011N·250101

-04

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

Mitomycin Batch Production Records of SP-1 Resin Absorption (112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                    页码：7124

| 序号 | 岗位操作指导 |  |  |  | 操作参数 |  | 记录数据 |  | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25%氯化钠溶液配制： ✧ R2355 氯化钠配制罐加入 $ 3m^{{3}} $ 饮用水后加氯化钠 850kg 左右 搅拌 10 分钟以上溶解，氯化钠 溶液泵入氯化钠配制罐 R2106 ✧ R2355 配制罐加入 $ 0.4m^{{3}} $饮用水 泵入氯化钠配制罐 R2106。 |  |  |  | 饮用水用量 | 3.0 $ m^{{3}} $ |  | 操作者 李伟胜 |  |
|  |  |  |  |  | 氯化钠用量 | 17 \times 50 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化钠批号 | A000300-250101/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 搅拌开始时间 20日10时15分 搅拌结束时间 10时27分 氯化钠溶液配制体积 3.4 $ m^{{3}} $ |  |  |  |  |
| 4 | T2101a~d 水洗： ✧ T2101a~d 柱饮用水水洗，控制柱压力<0.3MPa，控制为流速 $ 1.0\sim2.0m^{{3}}/h $，直至流出液 无色澄清为止。附表3 水洗记录（每1小时 $ \pm $5分钟记录一次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间 | T2101a |  | T2101b | T2101c |  | T2101d |  | 签名 |
|  |  | 流速 1.0~2.0 $ m^{{3}}/h $ | 压力 <0.3 MPa | 流速 1.0~2.0 $ m^{{3}}/h $ | 压力 <0.3 MPa | 流速 1.0~2.0 MPa | 流速 1.0~2.0 $ m^{{3}}/h $ | 压力 <0.3 MPa | 操作者 周华明 |
|  | 19:11 | 1.239 | 0.22 | 1.242 | 0.22 | 1.250 | 0.22 | 1.247 | 0.22 |
|  | 20:13 | 1.248 | 0.22 | 1.251 | 0.22 | 1.254 | 0.22 | 1.256 | 0.22 |
|  | 20:50 | 1.254 | 0.23 | 1.260 | 0.23 | 1.261 | 0.23 | 1.264 | 0.23 |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | T2101a~d 吸附柱 25%氯化钠洗脱： ✧ 控制泵压力<0.3MPa， T2101a~d 流速 $ 1.0\sim2.0m^{{3}}/h $， 直至25%氯化钠溶液用完。 ✧ 控制氮气压力<0.3MPa，将柱子 吹干。 |  |  |  | P2111 泵出口压力 0.12 MPa |  |  |  | 操作者 周东明 复核者 纪继 |
|  |  |  |  |  | 柱位号 | 开始流速 | 结束流速 |  |  |
|  |  |  |  |  | T2101a | 1.304 $ m^{{3}}/h $ | 1.319 $ m^{{3}}/h $ |  |  |
|  |  |  |  |  | T2101b | 1.311 $ m^{{3}}/h $ | 1.320 $ m^{{3}}/h $ |  |  |
|  |  |  |  |  | T2101c | 1.308 $ m^{{3}}/h $ | 1.317 $ m^{{3}}/h $ |  |  |
|  |  |  |  |  | T2101d | 1.314 $ m^{{3}}/h $ | 1.322 $ m^{{3}}/h $ |  |  |
|  |  |  |  |  | 盘洗结束时间 21 时 24 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制氮气压力 吹氮气开始时间 21 时 26 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吹氮气结束时间 22 时 01 分 |  |  |  |  |

丝裂霉素 SP-1 树脂吸附岗位批生产记录 (112701)

产品批号：1127011N·250101

-04

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

页码：7124

Mitomycin Batch Production Records of SP-1 Resin Absorption (112701)文件编号：H3-MPD-10133-R22 版本号：09                                         生产日期：2025年01月20日

产品批号：1127011N·250101                             -04

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                     页码：8/24

| 序号 | 岗位操作指导 |  |  |  | 操作参数 |  | 记录数据 |  | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T2101a~d 乙酸乙酯洗脱: 确认回收乙酸乙酯质量是否符合 H3-SOP-64013 103 车间丝裂霉素回收乙酸乙酯管理程序 (112701) 中质量标准要求。\n◇ 控制泵出口压力 < 0.3MPa; T2101a~d 柱流速 0.2~ $ 0.4m^{3}/h $, 使用约 4~ $ 5m^{3} $ 乙酸乙酯进行洗脱, 观察洗脱液颜色变化, 直至洗脱液无紫红色流出; ◇ 氮气将柱内的乙酸乙酯全部压入洗脱液罐 V2109; ◇ 静置 10 分钟以上, 排去 V2109 罐黑色的水相。\n备注: 该步骤用到的乙酸乙酯可以为新鲜乙酸乙酯和根据H3-SOP-64013 103 车间丝裂霉素回收乙酸乙酯管理程序 (112701) 回收得到的乙酸乙酯。(优先使用回收溶剂, 再使用新鲜溶剂, 回收乙酸乙酯最大用量为 $ 4m^{3} $)。 |  |  |  | 回收乙酸乙酯批号\n回收乙酸乙酯是否符合质量标准要求\n洗脱记录\n泵出口压力\n回收乙酸乙酯体积\n新鲜乙酸乙酯批号\n新鲜乙酸乙酯体积\n吹氮气开始时间\n吹氮气结束时间\n静置起止时间\n洗脱液总体积 | YSYZ1127011\n250104-04\n◇是/☐否\n见附表4\n0.13 MPa\n3.9 $ m^{3} $\nA010065-m250104\n0.4 $ m^{3} $\n2日\n00 时 36分\n06 时 57分\n01:01 ~ 01:27\n4.0 $ m^{3} $ | 操作者\n复核者\n张佳 |  |  |
| 6 | 附表4 T2101a~d 乙酸乙酯洗脱记录 (每1小时 $ \pm $5分钟记录一次) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间 | T2101a |  | T2101b |  | T2101c | T2101d | 签名 |  |
|  |  | 流速 0.2~0.4 $ m^{3}/h $ | 压力 <0.3 MPa | 流速 0.2~0.4 $ m^{3}/h $ | 压力 <0.3 MPa | 流速 0.2~0.4 $ m^{3}/h $ | 压力 <0.3 MPa | 操作者 | 复核者 |
| 21日 | 22:03 | 0.352 | 0.12 | 0.357 | 0.12 | 0.360 | 0.12 | 0.364 | 周午明 |
|  | 23:04 | 0.361 | 0.12 | 0.366 | 0.12 | 0.365 | 0.12 | 0.369 | 0.12 |
|  | 00:04 | 0.368 | 0.13 | 0.370 | 0.13 | 0.371 | 0.13 | 0.372 | 0.13 |
|  | 00:35 | 0.374 | 0.13 | 0.377 | 0.13 | 0.374 | 0.13 | 0.376 | 0.13 |

# 丝裂霉素 SP-1 树脂吸附岗位批生产记录 (112701)

Mitomycin Batch Production Records of SP-1 Resin Absorption (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R22

版本号：09

生产日期：2025年01月20日

产品批号：1127011N·250101

-04

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

页码：8/24

Mitomycin Batch Production Records of SP-1 Resin Absorption (112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                   页码：9/24

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 工序负责人检查：检查本工序生产中有无生产异常现象；设备状态标志使用正确。 | 生产有无异常若有，偏差号状态标志使用是否正确 | ☐有/☑无偏差号：☑是/☐否 | 负责人 |
| 8 | 异常现象和其它说明事项： | 发现问题： | 处理措施： |  |

丝裂霉素 SP-1 树脂吸附岗位批生产记录 (112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

jnuan

检验报告单

H3-SOP-61030-R02(02)

| 样品 | 0.01M缓冲液 |
| --- | --- |
| 批号 | 11270111/250101-05 |
| 项目 | PH |
| 取样时间 | 2025年01月201109时05分 |
| 取样者 | 李海东 |
| 检验结果 | 7.49 |
| 结果判断 | 是否合格：是 ☐ 否 ☐不合格项： |
| 报告时间 | 2025年01月20日09时12分 |
| 检验者 | 陈晨 |
| 复核者 | 杨 |

| 项 目 | 12月 |
| --- | --- |
| 取样时间 | 2025年01月21日 07时34分 |
| 取样者 | 王艺倩 |
| 检验结果 | 7.48 |
| 结果判断 | 是否合格： 是 ☐/ 否 ☐/ 不合格项： ________ |
| 报告时间 | 2025年01月21日 07时41分 |
| 检验者 | 陈艺 |
| 复核者 |  |

# 检验报告单

文件编号：H3-MPD-10133-R23 版本号：09                                       生产日期：2024年01月20日

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                  页码：10/24

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◇ 已确认生产场地整洁：相关物料已按要求准备到位。 | R2108 是否符合要求 | ✓ 是 / ◯ 否 | 操作者 李旭 |
|  | ◇ 检查确认浓缩罐 R2108、滤液接收罐 V2111、缓冲液配制罐 R2109 是否干净，设备完好，已清洗并在有效期。 | R2109 是否符合要求 | ✓ 是 / ◯ 否 |  |
| 2 | 0.01M 缓冲液配制： ◇ 缓冲液配制罐 R2109 加入 $ 3m^{{3}} $ 去离子水； ◇ 0.68kg 磷酸二氢钾和 8.51kg 磷酸氢二钠，搅拌溶解，用盐酸调缓冲液 pH 至 $ 7.5 \pm 0.2 $。 | 去离子水用量 | 3.0 $ m^{{3}} $ | 操作者 李伟胜 |
|  |  | 磷酸二氢钾批号 | A000302-2412017 |  |
|  |  | 磷酸二氢钾用量 | 0.68 kg |  |
|  |  | 磷酸氢二钠批号 | A000290-2409017 |  |
|  |  | 磷酸氢二钠用量 | 8.51 kg |  |
|  |  | 缓冲液 pH | 7.49 |  |
|  |  | 盐酸批号 | NA |  |
|  |  | 盐酸调节后 pH | 72.5 °C | 操作者 周和 |
| 3 | 浓缩： ◇ 将 V2109 罐内的洗脱液全部抽入 R2108 罐中。 ◇ 热水 $ 70 \pm 5°C $ 加热，控制真空度 ≤0.08MPa；持续缓慢的抽入 0.01M 缓冲液，浓缩至无乙酸乙酯蒸出； ◇ 浓缩液在 $ 40 \pm 3°C $ 保温 1.5h。 保温结束用液碱调 pH，浓缩液 pH7.3~7.7。 | 浓缩前热水温度 | 21日01时36分 | 复核者 |
|  |  | 浓缩开始时间 | 26.9 °C |  |
|  |  | 浓缩开始温度 | -0.088 MPa |  |
|  |  | 浓缩结束时间 | 06时01分 |  |
|  |  | 浓缩结束真空度 | -0.090 MPa |  |
|  |  | 浓缩结束温度 | 42.1 °C |  |
|  |  | 附表 5 保温记录：（每 30 分钟 \pm 5 分钟，记录一次） |  |  |
|  |  | 时间 | 温度 | 操作者 |
|  |  | (40 $ \pm $3°C) | 周和明 | 复核者 |
|  |  | 06:01 | 周和明 | 经复核 |
|  |  | 06:31 | 周和明 | 经复核 |
|  |  | 07:01 | 周和明 | 经复核 |
|  |  | 07:31 | 周和明 | 经复核 |
|  |  | 浓缩液保温结束 pH 7.48，浓缩液调节后 pH 7.48，液碱批号 A010297- |  |  |

丝裂霉素浓缩、过滤岗位批生产记录(112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R23

版本号：09

生产日期：2024年01月20日

产品批号：1127011N250101

-05

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

页码：10/24

产品批号：1127011N250101                            -05

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                   页码：11/24

| 文件编号：H3-MPD-10133-R23 | 版本号：09 | 生产日期：2025年01月21日 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 过滤前检查和准备：\n◇ 打开S2102过滤器，装入新的滤袋，并检查滤袋是否完好。\n◇ 打开S2103过滤器，检查滤芯外观是否完好，表面是否干净，否则需更换滤芯。并确认设备是否已清洗并在有效期。\n◇ 确认浓缩滤液停留时间是否≤16h。\n◇ 在S2102过滤器中新滤袋内加15~20kg的硅藻土，铺成滤饼。 | S2102是否符合要求\nS2102滤袋是否完好\nS2103是否符合要求\nS2103滤芯外观是否完好\nS2103滤芯是否更换浓缩滤液停留时间是否≤16h\n硅藻土批号\n硅藻土用量 | ✓是/◯否\n✓是/◐否\n✓是/◐否\n✓是/◐否\n✓是/◐否\nA000445-230401/20 kg | 操作者\n王清 |
|  | ◇ 将R2108罐料液经过滤器S2102、S2103过滤到滤液接收罐V2111。\n◇ 全部过滤完成后，在R2108罐内加入100~150L离子水，经过滤器S2102、S2103过滤到滤液接收罐V2111。\n◇ 过滤结束将V2111罐控制罐内温度0~5°C。取样检测滤液效价，并记录滤液体积。 | 过滤开始时间\n过滤结束时间\n去离子水用量\n过滤后滤袋是否完好\nV2111罐内温度\n浓缩滤液体积 | 21日07时49分\n09时44分\n150 L\n◇是/◐否\n4.2 °C\n206 m³ | 操作者\n王清\n李伟胜 |

丝裂霉素浓缩、过滤岗位批生产记录(112701)

产品批号：1127011N250101

-05

丝裂霉素浓缩、过滤岗位批生产记录(112701) Mitomycin Batch Production Records of Concentrate & Filtration(112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                               页码：12/24

| 文件编号：H3-MPD-10133-R23 | 版本号：09 | 生产日期：2015年01月21日 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 日期：2005.01.21\n浓缩滤液收率应≥50%，其计算公式如下：\n $ \text{浓缩滤液总亿} (g) = \text{浓缩滤液效价} (\mu g/ml) \times \text{浓缩滤液体积} (m^3) $\n= 916.8 $ \times $ 206\n= 2383.7 g\n $ \text{浓缩滤液收率} (\%) $ = $ \text{浓缩滤液总亿} (g) \div \text{发酵液总亿} (g) \times 100\% $\n= 2383.7 元 2891.4 $ \times $ 100%\n= 82.4 % | 生产有无异常\n若有，偏差号\n状态标志使用是否正确 | ☐ 有 / ☑ 无 |  |
| 6 | 工序负责人检查：\n☑ 检查本工序生产中有无生产异常现象：\n✗ 设备状态标志使用正确。 | 发现问题： |  |  |
| 7 | 异常现象和其它说明事项：\n（写不下时，可记录于背面）\n\n报告人： | 处理措施：\n\n处理人： | 负责人 |  |

产品批号：1127011N·250101

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

丝裂霉素制备岗位批生产记录(112701) Mitomycin Batch Production Records of Preparation(112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R24

备注：▲有下划线标志的为关键1之参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                  0(码):13/24

| 序号 | 岗位操作指导 |  |  | 操作参数 |  | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◇ 已确认生产场地整洁；相关物料已按要求准备到位。 |  |  | T2102 是否符合要求 R2110 是否符合要求 ODS 填料批号 本批 ODS 填料使用次数 | ✓ 是 / ◼ 是 / ◼ 否 A000718-221204 17 次 | 操作者\n王清 |  |
|  | ◇ 检查确认制备柱 T2102 已再生并在效期内，接受罐 R2110，设备完好，已清洗并在有效期。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ◇ 确认 ODS 填料批号，本批 ODS 填料使用次数（树脂使用次数不超过 100 次）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T2102 制备柱平衡：\n◇ 去离子水平衡，设定“正常工作模式”、“色谱柱正常”和（ A(%) 100%，B(%)0% ），总流速 14L/min。\n◇ 运行平衡制备柱，平衡时间 2~2.5h。 |  |  | 总流速\n平衡开始时间\n平衡结束时间 | 14 L/min\n08时09分\n10时10分 | 操作者\n王清\n复核者\n李伟胜 |  |
| 3 | T2102 制备柱柱上柱：\n◇ 将工作模式改为“A 泵进样”，“色谱柱正常”和（ A(%) 100%，B(%)0% ），总流速 14L/min。\n运行至 V2111 罐料液上柱完。备注：制备柱保护过滤器堵压力高要求停机清洗过滤器。\n◇ 每小时记录过滤器前压力 P1、进制备柱压力 P2、制备柱流出压力 P3 及制备柱流出累计流量 F3。\n附表6：制备柱柱记录（每1小时 $ \pm $5分钟记录一次） |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间 | P1 (MPa) | P2 (MPa) | P3 (MPa) | F3 累计流量 (L) | 操作者 | 复核者 |
|  | 10:14 | 0.86 | 0.88 | 0 | 0 |  |  |
|  | 11:15 | 0.87 | 0.89 | 0 | 854 | 王清 | 李伟胜 |
|  | 12:16 | 0.87 | 0.89 | 0 | 1708 |  |  |
|  | 13:18 | 0.87 | 0.89 | 0 | 2578 |  |  |
|  |  |  | 4 | 2025.01.21 |  |  |  |

产品批号：1127011N·250101

-06

备注：▲有下划线标志的为关键1之参数，★有下划线标志的为质量控制点。

HISUN 海正药业         Mitomycin Batch Production Records of Preparation(112701)丝裂霉素制备岗位批生产记录(112701)

页码：14/24

| 序号 | 岗位操作指导 |  |  | 操作参数 |  |  | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | T2102 制备柱水洗：\n◇ 将工作模式改为“正常工作模式”、“色谱柱正常”和（ A(%) 100%，B(%)0% ），总流速 14L/min。运行水洗，水洗体积 1.2~1.8 $ m^{{3}} $。\n◇ 每小时记录进过滤器前压力 P1、进制备柱压力 P2、制备柱流出压力 P3 及制备柱流出累计流量 F3。\n附表 7：制备水洗记录（每 1 小时 $ \pm $5 分钟记录一次） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间 | P1 (MPa) | P2 (MPa) | P3 (MPa) | F3 累计流量 (L) | 操作者 | 复核者 |  |
|  | 14:05 | 0.84 | 0.86 | 0.00 | 0 | 王志清\n2025.01.21 | 李伟胜 |  |
|  | 15:06 | 1.04 | 0.98 | 0.00 | 84.854 | 王志清\n2025.01.21 |  |  |
|  | 15:58 | 1.01 | 0.95 | 0.00 | 1580 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A 转清 2025.01.21 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10%新鲜甲醇洗脱：\n◇ 设定“正常工作模式”、“色谱柱正常”和（ A(%) 90%，B(%) 10% ），总流速 14L/min。\n运行洗脱至 UV 检测无杂质峰\n◇ 每小时记录进过滤器前压力 P1、进制备柱压力 P2、制备柱流出压力 P3、及 A 泵累计流量 F1、B 泵累计流量 F2、制备柱流出累计流量 F3。\n新鲜无水甲醇批号/用量：E008232-241201/1 102 L\n附表 8：制备 10%新鲜甲醇洗脱记录（每 1 小时 $ \pm $5 分钟记录一次） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间 | P1 (MPa) | P2 (MPa) | P3 (MPa) | F1 累计流量 (L) | F2 累计流量 (L) | F3 累计流量 (L) | 操作者 |
|  | 16:08 | 1.02 | 0.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 李伟胜 |
|  | 17:09 | 1.01 | 0.95 | 0.00 | 768 | 86 | 854 | 王志清 |
|  | 17:20 | 1.02 | 0.96 | 0.00 | 906 | 102 | 1008 |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A 转清 2025.01.21 |  |  |  |  |

HISUN

海正药业

丝裂霉素制备岗位批生产记录(112701)

# Mitomycin Batch Production Records of Preparation(112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

HISUN 海正药业         丝裂霉素制备岗位批生产记录(112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R24

备注：▲有下划线标志的为关键1之参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                  邮：15124

| 版本号：09 | 生产日期：2025年01月21日 |
| --- | --- |
| 产品批号：1127011N $ ^{{*}} $ 250101 |  |

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 25%新鲜甲醇洗脱： ✓ 设定“正常工作模式”、“色谱柱正常”和(A(%)) 75%， B(%)) 25%)，总流速 14L/min。 ✓ 运行洗脱，待 UV 检测峰升高，平稳后，取样观察制备流出由淡蓝色变为蓝色，开始收集丝裂霉素洗脱液至接受罐 R2110，待洗脱至 UV 检测峰下降，取样观察洗脱液颜色，由蓝色变为淡蓝色停止收集。 ✓ 每小时记录进过滤器前压力 P1、进制备柱压力 P2、制备柱流出压力 P3、及 A 泵累计流量 F1、B 泵累计流量 F2、制备柱流出累计流量 F3。 ✓ 记录洗脱液体积，取样检测洗脱液效价和纯度。 | 洗脱记录 新鲜甲醇批号 新鲜甲醇用量 制备洗脱液体积 | 见附表9 E008232-241201 763 L 1.7 $ m^{{3}} $ | 操作者 王洁 李伟胜 复核者 |
| 7 | 稀释： ✓ 根据接受罐 R2110 洗脱液体积，在 R2110 加入 2 倍体积的去离子水搅拌 5 分钟。 | 去离子水用量 搅拌开始时间 搅拌结束时间 | 3.4 $ m^{{3}} $ 21日21时42分 21时47分 | 操作者 王洁 复核者 李伟胜 |
| 8 | 洗脱液★纯度应≥98%。 | 日期 洗脱液纯度 | 2015.07.23 49.0 % | 操作者 王洁 复核者 李伟胜 |
| 9 | 制备收率应≥70%，其计算公式如下： 制备洗脱液总化（g） = 洗脱液效价（ $ \mu g/ml $）× 洗脱液体积（ $ m^{{3}} $） = 179.2 × 1.7 = 2174.6 g 制备收率（%） = 制备洗脱液总化（g） × 浓缩滤液总化（g） × 100% = 2174.6 ÷ 2383.7 = 91.2 % | 制备收率（%） = 制备洗脱液总化（g） × 浓缩滤液总化（g） × 100% | 制备洗脱液总化（g） × 浓缩滤液总化（g） × 100% |  |

HISUN

海正药业

丝裂霉素制备岗位批生产记录(112701)

备注：▲有下划线标志的为关键1之参数，★有下划线标志的为质量控制点。

邮：15124

HISUN 海正药业        Mitomycin Batch Production Records of Preparation(112701)丝裂霉素制备岗位批生产记录(112701)

250101            -06

附表9：制备25%新鲜甲醇洗脱记录（每1小时±5分钟记录一次）

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 工序负责人检查：检查本工序生产中有无生产异常现象；设备状态标志使用正确。 | 生产有无异常若有，偏差号状态标志使用是否正确 | ☐有/☑无偏差号：☑是/☐否 | 负责人 |
| 11 | 异常现象和其它说明事项：（写不下时，可记录于背面） | 发现问题： | 处理措施： |  |
|  |  | 报告人： | 处理人： |  |

| 时间 | P1(MPa) | P2(MPa) | P3(MPa) | F1累计流量(L) | F2累计流量(L) | F3累计流量(L) | 操作者 | 复核者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:21 | 1.02 | 0.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 王志清 | 李伟胜 |
| 18:22 | 1.02 | 0.99 | 0.02 | 640 | 214 | 854 |  |  |
| 18:58 | 1.01 | 0.98 | 0.02 | 1018 | 340 | 1358 |  |  |
| 19:59 | 1.02 | 0.99 | 0.02 | 1660 | 556 | 2216 |  |  |
| 20:58 | 1.02 | 0.98 | 0.02 | 2280 | 763 | 3043 |  |  |

HISUN

海正药业

丝裂霉素制备岗位批生产记录(112701)

Mitomycin Batch Production Records of Preparation(112701)

250101

-06

Mitomycin Batch Production Records of SP-2 Resin Absorption (112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

页码：17/24

| 序号 | 岗位操作指导 |  |  | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◇ 已确认生产场地整洁；相关物料已按要求准备到位。 |  |  | 生产场地是否整洁\n相关物料准备到位 | ☑是 / ☐否\n☑是 / ☐否 | 操作者\n李旭 |
|  | ◇ 检查确认吸附柱T2103已清洗并在有效期内，接受罐V2116和浓缩罐R2112应符合要求，设备完好，已清洗并在有效期。\n◇ 确认树脂批号，本批树脂使用次数（树脂使用次数不超过100次）。\n◇ 确认制备洗脱液停留时间是否≤16h |  |  | T2103 是否符合要求\nV2116 是否符合要求\nR2112 是否符合要求\nSP-207 树脂批号\n本批树脂使用次数\n制备洗脱液停留时间\n是否≤16h | ☑是 / ☐否\n☑是 / ☐否\nA000626-242041\n17 次\n☑是 / ☐否 |  |
| 2 | T2103 上柱：\n◇ R2110 罐料液上T2103柱，控制泵出口压力0.1~0.2MPa；控制上柱流速1~2 $ m^{{3}}/h $上料结束，去离子水喷淋R2110罐30秒，洗液全部上T2103柱。\n附表10：树脂吸附SP-2上柱记录（每1小时 $ \pm $5分钟记录一次） |  |  | 压力\n(0.1~0.2MPa) | 上柱累计体积\n( $ m^{{3}} $) | 操作者\n李旭 |
|  | 时间 | 流速 (1- $ 2m^{{3}}/h $) | 压力\n(0.1~0.2MPa) | 上柱累计体积\n( $ m^{{3}} $) | 操作者\n李旭 | 复核者\n李伟胜 |
|  | 09:34 | 1.904 | 0.13 | 0.13 | 0 |  |
|  | 10:32 | 1.914 | 0.13 | 1.844 | 3.689 |  |
|  | 11:17 | 1.904 | 0.13 | 5.100 | 5.100 |  |

HISUN

海正药业

丝裂霉素 SP-2 树脂吸附岗位批生产记录 (112701)

Mitomycin Batch Production Records of SP-2 Resin Absorption (112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                    页码：18/24

| 序号 | 岗位操作指导 |  | 产品批号: 1127011N $ ^{{4}} $ 250101 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |  |
| 3 开始收集 结束收集 | T2103 洗脱: T2103 新鲜甲醇洗脱，控制柱内压力 0.1~0.2 MPa，流速 0.1~0.2 $ m^{{3}}/h $；待洗脱流出液有颜色后，收集到 V2116 罐（洗脱液），并控制流速 1.0~1.5 $ m^{{3}}/h $ 至洗脱流出液无色。取样检测洗脱液效价。 附表 11：树脂吸附 SP-2 洗脱记录（每 1 小时 $ \pm $5 分钟记录一次） |  |  |  |  |  |
|  | 时间 | 流速 （收集前 0.1~0.2 $ m^{{3}}/h $，收集后 1.0~1.5 $ m^{{3}}/h $） | 柱内压力 （0.1~0.2MPa） | 累计体积 ( $ m^{{3}} $) | 操作者 | 复核者 |
|  | 11:54 | 0.181 | 0.13 | 0 | 李 10 | 李伟 胜 |
|  | 12:37 | 0.182 | 0.13 | 0.128 |  |  |
|  | 12:37 | 14.1406 | 0.12 | 0.128 |  |  |
|  | 12:50 | 1.401 | 0.12 | 0.428 |  |  |
|  |  |  | 1/ 10 | 2025.01.22 |  |  |
|  | 新鲜无水甲醇批号/用量: E008232-2412014 $ 10.428m^{{3}} $ |  | SP-2 洗脱液体积: 0.300 $ m^{{3}} $ |  |  |  |
| 4 | 日期: 2575.01.23 SP-2 洗脱液总径 (g) = 洗脱液效价 ( $ \mu g/ml $) $ \times $ 洗脱液体积 ( $ m^{{3}} $) = 6252.1 $ \times $ 0.3 = 1875.6 g SP-2 收率 (%) = SP-2 洗脱液总径 (g) $ \times $ 制备洗脱液总径 (g) $ \times 100\% $ = 1875.6 $ \div $ 2174.6 $ \times 100\% $ = 86.3 % |  |  |  |  | 操作者 王成 复核者 李晓 |

HISUN

海正药业

# 丝裂霉素 SP-2 树脂吸附岗位批生产记录 (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R25

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

页码：18/24

丝裂霉素 SP-2 树脂吸附岗位批生产记录 (112701)

Mitomycin Batch Production Records of SP-2 Resin Absorption (112701)文件编号：H3-MPD-10133-R25                                             生产日期：2025年01月22日

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                   0(6):19/24

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | R2112 压料： SP-2 洗脱液从 V2116 罐抽入 150~200L 至暂存罐 R2112， 通知丝裂霉素精制人员接收料液 用氮气将 R2112 罐中的料液压入 R2113 罐 重叠上述压料操作，把 V2116 罐 和 R2112 罐洗脱液全部压入 R2113 罐 | 是否通知精制人员接收 料液 V2116 罐是否全部抽入 R2112 罐 R2112 罐是否全部压入 R2113 罐 | ☑是 / ☐否 ☑是 / ☐否 ☑是 / ☐否 | 操作者 李伯红 复核者 吴 |
| 6 | 工序负责人检查： 检查本工序生产中有无生产异常现象； 设备状态标志使用正确。 | 生产有无异常 若有，偏差号 状态标志使用是否正确 | ☐有 / ☑无 偏差号： ☑是 / ☐否 | 负责人 2025.02.25 |
| 7 | 异常现象和其它说明事项： （写不下时，可记录于背面） | 发现问题： 报告人： | 处理措施： |  |

Mitomycin Batch Production Records of SP-2 Resin Absorption (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R25

生产日期：2025年01月22日

产品批号：1127011N·250101-07

HISUN 海正药业         Mitomycin Batch Production Records of Purification(112701)丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701)文件编号：H3-MPD-10133-R26 版本号：09                                  生产日期：2025年01月22日

产品批号：1127011N 250101

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                    页码：20/24

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◇ 已确认生产场地整洁；相关物料已按要求准备到位。 | 生产场地是否整洁 相关物料准备到位 | ✓是/☐否 ✓是/☐否 | 操作者 |
|  | ◇ 检查确认空调系统运行正常；洁净环境符合要求。浓缩罐 R2113、浓缩结晶器 N2101、膜过滤器 G3001，应符合要求，设备完好，已清洗并在有效期。 | 空调是否符合要求 N2101 是否符合要求 R2113 是否符合要求 G3001 是否符合要求 G3001 滤芯是否更换 | ✓是/☐否 ✓是/☐否 ✓是/☐否 ✓是/☐否 |  |
|  | ◇ 确认 M2101 隔离器压差符合要求；手套完整性检测合格；洁净区层流区压差符合要求。 | M2101 隔离器压差是否符合要求 M2101 手套完整性检测是否合格 洁净区层流区压差是否符合要求 | ✓是/☐否 ✓是/☐否 |  |
|  | ◇ 确认 SP2 洗脱液停留时间是否 ≤24h。 | SP2 洗脱液停留时间 是否≤24h | ✓是/☐否 |  |
|  | 备注：膜过滤器 G3001 滤芯需每批更换。 |  | ✓是/☐否 |  |
| 2 | R2113 浓缩：\n◇ 从 R2112 罐抽入 150~200L 洗脱液到浓缩罐 R2113，控制热水 40 \pm 5°C，真空度≤0.08MPa。加热减压浓缩；浓缩过程中，当 R2113 罐中的料液少于 150L，补加洗脱液保持 R2112 罐中料液体积 150~200L，直至 V2116、R2112 罐中的洗脱液全部抽入 R2113 罐中；\n◇ 浓缩全浓缩液体积≤50L 后，结束浓缩。 | 热水温度浓缩开始时间浓缩开始真空度浓缩开始温度浓缩结束时间浓缩结束真空度浓缩结束温度浓缩液体积 | 38.4~39.8°C 14时12分-0.094MPa 38.0°C 202501.2308时18分-0.096MPa 39.3°C 48L | 操作者 |

HISUN

海正药业

丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701)

Mitomycin Batch Production Records of Purification(112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R26

版本号：09

生产日期：2025年01月22日

丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701) Mitomycin Batch Production Records of Purification(112701)

生产日期：2025年01月23日

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                  页码：21/24

| 序号 | 岗位操作指导 |  |  | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | R2113 压料：\n◇ 检查确认 N2101 罐应符合要求，设备完好，已清洗并在有效期。\n◇ 将 R2113 罐中的料液全部抽入 N2101 罐。 |  | N2101 是否符合要求\nR2113 料液是否压完 | ✓ 是 / ◊ 否\n✓ 是 / ◊ 否 | 操作者\n董颖 |  |
| 4 | N2101 浓缩：\n◇ 设定循环槽温度在 45~50°C。控制真空度≤-0.08MPa 下将 R2113 罐内料液抽入浓缩结晶器\nN2101 内。调节搅拌速度 150~300rpm，浓缩结晶器内料液体积至 16-20 L。\n附表 12：浓缩记录（记录升温过程和循环槽达到要求温度时间，每 1 小时 \pm 5 分钟记录一次） |  |  |  |  |  |
|  | 时间 | 温度\n(45~50°C) | 真空度\n(≤-0.08MPa) | 搅拌速度\n(150~300rpm) | 备注 | 操作者 复核者 |
|  | 08:35 | 45.2 | -0.094 | 210 | 开始加热 | 董颖 |
|  | 09:38 | 45.7 | -0.096 | 210 | 备 |  |
|  | 10:42 | 46.2 | -0.096 | 210 | 备 |  |
|  | 11:43 | 45.6 | -0.096 | 210 | 备 |  |
|  | 12:10 | 45.4 | -0.096 | 210 | 停止加热 |  |
|  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  |  |  | A |  |  |

丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701)

# Mitomycin Batch Production Records of Purification(112701)

产品批号：1127011N250101

丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701) Mitomycin Batch Production Records of Purification(112701)文件编号：H3-MPD-10133-R26 版本号：09                                   生产日期：2015年01月23日

备注：▲有下划线标志的为关键1艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                   编码：22124

| 序号 | 岗位操作指导 |  |  | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 结晶\n♦ 调节搅拌速度至 50~100rpm，设定循环槽温度在 0~5°C，开启制冷和循环系统，保温 10 小时结晶。\n附表 13：结晶记录（记录降温过程和循环槽达到要求温度的时间，每 2 小时 \pm 10 分钟记录一次） |  |  |  |  |  |
|  | 时间 | 温度 (0~5°C) | 搅拌速度\n(50~100rpm) | 备注 | 操作者 | 复核者 |
|  | 12:10 | 45.6 | 75 | 开始制冷 | 郑丽 |  |
|  | 13:23 | 4.8 | 75 | 达到温度 | 郑丽 |  |
|  | 15:22 | 4.3 | 75 | 完成 | 郑丽 |  |
|  | 17:24 | 4.1 | 75 | 完成 | 郑丽 |  |
|  | 19:21 | 4.0 | 75 | 完成 | 郑丽 |  |
|  | 21:20 | 3.9 | 75 | 完成 | 郑丽 |  |
|  | 23:20 | 3.9 | 75 | 停止制冷 | 郑丽 | 操作者 |
| 6 | ♦ 检查确认空调系统运行正常；洁净环境符合要求。过滤器 S2104，烘盘，真空干燥箱 D2101，D2102，隔离器 M2101、封口机 M1001 应符合要求，设备完好，已清洗并在有效期。 |  | 空调是否符合要求\nS2104 是否符合要求\n烘盘是否符合要求\nD2101 是否符合要求\nD2102 是否符合要求\nM2101 是否符合要求\nM1001 是否符合要求 |  | ☑ 是 / ☐ 否\n☑ 是 / ☐ 否\n☑ 是 / ☐ 否\n☑ 是 / ☐ 否\n☑ 是 / ☐ 否 | 操作者\n任智敏 |
| 7 | 过滤：\n♦ 将全部结晶液插入过滤器，抽干后，滤铝用 4L 新鲜无水乙醇分多次洗涤，再抽干得丝裂霉素混成品。 |  | 新鲜无水乙醇批号\n乙醚用量 | E000019-2#1017\n4 L | 操作者\n任智敏\n复核者\n郑丽 |  |

# 丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701)

Mitomycin Batch Production Records of Purification(112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R26 版本号：09

生产日期：2015年01月23日

备注：▲有下划线标志的为关键1艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

编码：22124

丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701) Mitomycin Batch Production Records of Purification(112701)

产品批号：1127011N·250101

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                  页码：23/24

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 干燥：\n◇ 将丝裂霉素混成品，放入烘盘，再放进真空干燥箱中，在▲真空度≤-0.09MPa、室温条件下干燥20~30h。\n◇ 丝裂霉素成品 1300~3200g。以双层PE袋，用M1001封口机5~6档密封包装，称重，目视检查包装密封，贴上标签。通知QC取样。 | 干燥记录 | 见附表14 | 1 |
|  |  | 包装日期 | 2015.01.25 | 操作者 |
|  |  | 封口机档位 | 5 档 | 经多级 |
|  |  | 成品重量 | 1550.32 g | 复核者 |
|  |  | 包装是否密封 | ☑是 1 ☐否 | 说场思 |
|  |  | 取样日期 | 2025.01.29 | 复核者 |
|  |  | 取样量 | 18.9 g | 转表化 |
|  | 精制收率应≥80%，提取总收率应≥30%，其计算公式如下：\n精制收率（%）= $ 丝裂霉素成品重量（g）\div SP-2 $ 洗脱液总亿（g） $ \times 100\% $\n= 1550.32 ÷ 1875.6 $ \times 100\% $\n= 82.7 %\n提取总收率（%）= $ 丝裂霉素成品重量（g）\div 放罐总亿（g）\times 100\% $\n= 1550.32 ÷ 2891.4 $ \times 100\% $\n= 53.6 % | 稳定性278 |  | 操作者 |
|  |  |  |  | 复核者 |
|  |  |  |  | 说场思 |
| 8 | 工序负责人检查：\n◇ 检查本工序生产中有无生产异常现象；\n◇ 设备状态标志使用正确。 | 生产有无异常\n若有，偏差号\n状态标志使用是否正确 | ☐有 1 ☑无\n偏差号：\n☑是 1 ☐否 | 负责人 |
| 9 | 异常现象和其它说明事项：\n（写不下时，可记录于背面） | 发现问题：\n报告人： | 处理措施： |  |

丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701)

# Mitomycin Batch Production Records of Purification(112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

| 文件编号：H0-QS-10072-R03 |  | 版本号：01 |  | 执行日期：2020.10.28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人/日期：冯珠 2020.10.19 |  | 审核人/日期：杨微 2020.10.20 |  | 审核人/日期：石俊燕 2020.10.20 | 批准人/日期：闫巍 2020.10.21 |
| 序号 | 检测项目 | ChP2020+YBH03962014标准（内控） |  |  | 结果 |
| 1 | 性状 | 深紫色结晶性粉末 |  | 深紫色结晶性粉末 |  |
| 2 | 鉴别 | 1) UV |  | 符合规定 |  |
|  |  | 2) HPLC |  | 符合规定 |  |
|  |  | 3) IR |  | 符合规定 |  |
| 3 | 结晶性 | 应符合规定 |  | 符合规定 |  |
| 4 | 酸碱度 | 6.0~7.4 |  | 6.3 |  |
| 5 | 有关物质 | 杂质 A≤0.5% |  | <0.02% |  |
|  |  | 杂质 B≤0.5% |  | <0.02% |  |
|  |  | 杂质 C≤0.5% |  | <0.02% |  |
|  |  | 杂质 D≤0.5% |  | <0.02% |  |
|  |  | 其他单个杂质≤0 |  | <0.02% |  |
|  |  | 总杂质≤2.0% |  | <0.02% |  |
| 6 | 干燥失重 | ≤1.8% |  | 0.04% |  |
| 7 | 细菌内毒素 | <10.0 EU/mg |  | <0.5EU/mg |  |
| 8 | 含量（干计） | 97.0%~102.0% |  | 100.4% |  |
| 9 | 残留溶剂 | 丙酮≤900ppm |  | <20ppm |  |
|  |  | 甲醇≤980ppm |  | 195ppm |  |
|  |  | 乙醚≤900ppm |  | 19ppm |  |
|  |  | 乙酸乙酯≤500 |  | <99ppm |  |
|  |  | 甲苯≤890ppm |  | <13ppm |  |
|  |  | 1,2-二氯乙烷≤5ppm |  | <1.8ppm |  |
| 10 | 微生物限度 | 需氧菌总数≤1000cfu/g |  | <50cfu/g |  |
|  |  | 霉菌和酵母菌总数≤100cfu/g |  | <10cfu/g |  |
| 备注：国内注册标准为中国药典2020年版二部（其他项）及YBH03962014（酸度、有关物质、残留溶剂、1，2-二氯乙烷、含量）。 |  |  |  |  |  |
| 批号：1127011N250101 |  | 数量：1550.32g |  | 检测人：金锡银 2025.02.21 |  |
| 生产日期：2025.01.25 |  | 检验日期：2025.02.10 |  | 复核人：关长 2025.02.21 |  |
| 有效期：2027.01.24 |  | QC批准/日期： 2025.02.21 |  |  |  |

# 丝裂霉素检验报告单

结论：合格 ☑ 不合格 ☐

丝裂霉素检验报告单（印度注册标准） Mitomycin COA (India Registration specification)

| 海正药业 | Mitomycin COA (India Registration date) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号：H0-QS-10072-R04 |  | 版本号：00 |  | 执行日期：2018.11.07 |
| 起草人/日期：冯珠 2018.10.18 |  | 审核人/日期：杨微 2018.10.18 |  | 审核人/日期：吴燕芬 2018.10.22 |
| 序号 | 检测项目 | 印度注册标准（内控） |  | 结果 |
| 1 | 性状 | 蓝紫色结晶性粉末 |  | 蓝紫色结晶性粉末 |
| 2 | 鉴别 | 1) IR |  | 符合规定 |
|  |  | 2) UV |  | 符合规定 |
| 3 | pH | 6.1~7.4 |  | 6.3 |
| 4 | 水分 | ≤2.0% |  | 0.06% |
| 5 | 含量（无水计） | 972 $ \mu g/mg $ ~1020 $ \mu g/mg $ |  | 1006 $ \mu g/mg $ |
| 6 | 有关物质 | 杂质 A≤0.28% |  | <0.02% |
|  |  | 杂质 B≤0.28% |  | <0.02% |
|  |  | 杂质 C≤0.28% |  | <0.02% |
|  |  | 杂质 D≤0.28% |  | <0.02% |
|  |  | 其它单个杂质≤0.09% |  | <0.02% |
|  |  | 总杂质≤0.48% |  | <0.02% |
| 7 | 残留溶剂 | 丙酮≤900ppm |  | <20ppm |
|  |  | 甲醇≤980ppm |  | 195ppm |
|  |  | 乙醚≤900ppm |  | 19ppm |
|  |  | 乙酸乙酯≤500 |  | <99ppm |
| 8 | 细菌内毒素 | <10.0EU/mg |  | <0.5EU/mg |
| 9 | 微生物限度 | 需氧菌总数≤ $ 10^{3}cfu/g $ |  | <50cfu/g |
|  |  | 霉菌和酵母菌总数≤ $ 10^{2}cfu/g $ |  | <10cfu/g |

| 批号：1127011N250101 | 数量：1550.32g | 检测人：金银银 2025.02.21 |
| --- | --- | --- |
| 生产日期：2025.01.25 | 检验日期：2025.02.10 | 复核人：关占 2025.02.21 |
| 失效期：2028.01.24 | QC 批准/日期： 2025.02.21 |  |

结论：合格 ☑ 不合格 ☐

丝裂霉素检验报告单（欧洲注册标准） Mitomycin COA (EU Registration specification)

| 文件编号：H0-QS-10072-R02 |  | 版本号：00 |  | 执行日期：2018.11.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人/日期：冯珠 2018.10.18 |  | 审核人/日期：杨微 2018.10.18 |  | 审核人/日期：吴燕芬 2018.10.22 | 批准人/日期：周丹萍 2018.10.26 |
| 序号 | 检测项目 | 欧洲注册标准（内控） |  | 结果 |  |
| 1 | 性状 | 蓝紫色结晶或结晶性粉末 |  | 蓝紫色结晶性粉末 |  |
| 2 | 鉴别 | 1) IR\n2) HPLC |  | 符合规定 |  |
| 3 | pH | 5.5~7.5 |  | 6.3 |  |
| 4 | 水分 | ≤2.0% |  | 0.06% |  |
| 5 | 含量（无水无残留计） | 97.2%~101.6% |  | 100.4% |  |
| 6 | 有关物质 | 杂质 A≤0.4% |  | <0.02% |  |
|  |  | 杂质 B≤0.4% |  | <0.02% |  |
|  |  | 杂质 C≤0.4% |  | <0.02% |  |
|  |  | 杂质 D≤0.4% |  | <0.02% |  |
|  |  | 其他单个杂质≤0.4% |  | <0.02% |  |
|  |  | 总杂质≤1.9% |  | <0.02% |  |
| 7 | 残留溶剂 | 丙酮≤900ppm |  | <20ppm |  |
|  |  | 甲醇≤980ppm |  | 195ppm |  |
|  |  | 乙醚≤900ppm |  | 19ppm |  |
|  |  | 乙酸乙酯≤500 |  | <99ppm |  |
| 8 | 细菌内毒素 | <10.0 IU/mg |  | <0.5IU/mg |  |
| 9 | 微生物限度 | 需氧菌总数≤ $ 10^{3} $cfu/g |  | <50cfu/g |  |
|  |  | 总霉菌及酵母菌≤ $ 10^{2} $cfu/g |  | <10cfu/g |  |

| 批号：1127011N250101 | 数量：1550.32g | 检测人：金锡银 2025.02.21 |
| --- | --- | --- |
| 生产日期：2025.01.25 | 检验日期：2025.02.10 | 复核人：许占 2025.02.21 |
| 复测期：2028.01.24 | QC 批准/日期： 2025.02.21 |  |

HISUN

海正药业

结论：合格 ☑ 不合格 ☐

丝裂霉素检验报告单（USP 标准）

| 文件编号：H0-QS-10072-R05 |  | 版本号：00 |  | 执行日期：2018.11.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人/日期：冯珠 2018.10.18 |  | 审核人/日期：杨微 2018.10.18 |  | 审核人/日期：吴燕芬 2018.10.22 | 批准人/日期：周丹萍 2018.10.26 |
| 序号 | 检测项目 | USP 标准（内控） |  | 结果 |  |
| 1 | 性状 | 蓝紫色结晶性粉末 |  | 蓝紫色结晶性粉末 |  |
| 2 | 鉴别 | 1) IR |  | 符合规定 |  |
|  |  | 2) HPLC |  | 符合规定 |  |
| 3 | 结晶性 | 符合 USP |  | 符合规定 |  |
| 4 | pH | 6.1~7.4 |  | 6.3 |  |
| 5 | 水分 | ≤2.0% |  | 0.06% |  |
| 6 | 含量（湿计） | 972 $ \mu g/mg $ ~1020 $ \mu g/mg $ |  | 1006 $ \mu g/mg $ |  |
| 7 | 有关物质 | 肉桂酰胺（杂质 A）≤0.28% |  | <0.02% |  |
|  |  | 丝裂霉素 A（杂质 B）≤0.28% |  | <0.02% |  |
|  |  | 丝裂霉素 B（杂质 C）≤0.28% |  | <0.02% |  |
|  |  | 白丝裂霉素 C（杂质 D）≤0.28% |  | <0.02% |  |
|  |  | 其它单个杂质≤0.09% |  | <0.02% |  |
|  |  | 总杂质≤0.48% |  | <0.02% |  |
| 8 | 残留溶剂 | 丙酮≤900pp |  | <20ppm |  |
|  |  | 甲醇≤980pp |  | 195ppm |  |
|  |  | 乙醚≤900pp |  | 19ppm |  |
|  |  | 乙酸乙酯≤500pp |  | <99ppm |  |
| 9 | 细菌内毒素 | <10.0EU/mg |  | <0.5EU/mg |  |
| 10 | 微生物限度 | 需氧菌总数≤ $ 10^{3}g/L $ |  | <50cfu/g |  |
|  |  | 霉菌和酵母菌总数 |  | <10cfu/g |  |

| 批号：1127011N250101 | 数量：1550.32g | 检测人：金锡银 2025.02.21 |
| --- | --- | --- |
| 生产日期：2025.01.25 | 检验日期：2025.02.10 | 复核人：张2025.02.21 |
| 复测期：2028.01.24 | QC批准/日期：2025.02.21 |  |

结论：合格 ☑ 不合格 ☐

丝裂霉素检验报告单（美国注册标准）

Mitomycin COA (US Registration Specification)

| 文件编号：H0-QS-10072-R01 |  | 版本号：01 |  | 执行日期：2020.10.28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人/日期：冯珠 2020.10.19 |  | 审核人/日期：杨微 2020.10.20 |  | 审核人/日期：石俊燕 2020.10.20 | 批准人/日期：闫巍 2020.10.21 |
| 序号 | 检测项目 | 美国注册标准（内控） |  | 结果 |  |
| 1 | 性状 | 蓝紫色结晶性粉末 |  | 蓝紫色结晶性粉末 |  |
| 2 | 鉴别 | 1) IR |  | 符合规定 |  |
|  |  | 2) HPLC |  | 符合规定 |  |
| 3 | 结晶性 | 符合 USP |  | 符合规定 |  |
| 4 | pH | 6.1~7.4 |  | 6.3 |  |
| 5 | 水分 | ≤2.0% |  | 0.06% |  |
| 6 | 含量（湿计） | 972 \mu g/mg ~1020 \mu g/mg |  | 1006 \mu g/mg |  |
| 7 | 有关物质 | 肉桂酰胺（杂质A）≤0.28% |  | <0.02% |  |
|  |  | 丝裂霉素A（杂质B）≤0.28% |  | <0.02% |  |
|  |  | 丝裂霉素B（杂质C）≤0.28% |  | <0.02% |  |
|  |  | 白丝裂霉素C（杂质D）≤0.28% |  | <0.02% |  |
|  |  | 其它单个杂质≤0.09% |  | <0.02% |  |
|  |  | 总杂质≤0.48% |  | <0.02% |  |
| 8 | 残留溶剂 | 丙酮≤900pp |  | <20ppm |  |
|  |  | 甲醇≤980pp |  | 195ppm |  |
|  |  | 乙醚≤900pp |  | 19ppm |  |
|  |  | 乙酸乙酯≤50 |  | <99ppm |  |
| 9 | 细菌内毒素 | <10.0EU/mg |  | <0.5EU/mg |  |
| 10 | 微生物限度 | 需氧菌总数≤ $ 10^{3}cfu/g $ |  | <50cfu/g |  |
|  |  | 霉菌和酵母菌总数≤ $ 10^{2}cfu/g $ |  | <10cfu/g |  |

| 批号：1127011N250101 | 数量：1550.32g | 检测人：金锡银 2025.02.21 |
| --- | --- | --- |
| 生产日期：2025.01.25 | 检验日期：2025.02.10 | 复核人：张 2025.02.21 |
| 复测期：2028.01.24 | QC批准/日期： | 2025.02.21 |

# Mitomycin COA (US Registration Specification)

结论：合格 ☑ 不合格 ☐

HISUN 海正药业         丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701)

产品批号：1127011N250101

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标上的为质量控制点。                                             电话：24124

| 文件编号：H3-MPD-10133-R26 | 版本号：09 | 生产日期：2025年01月24日 |
| --- | --- | --- |

| 时间 | D2101 | D2102 | 操作者 | 复核者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 真空度（≤-0.09MPa） | 真空度（≤-0.09MPa） |  |  |
| 00:21 | -0.098 | -0.098 | 任务员 | 姚彬恩 |
| 04:20 | -0.098 | -0.098 | 任务员 | 姚彬恩 |
| 08:19 | -0.098 | -0.098 | 审核员 | 审核 |
| 12:18 | -0.098 | -0.098 | 审核员 | 审核 |
| 16:22 | -0.098 | -0.098 | 审核员 | 审核 |
| 20:21 | -0.098 | -0.098 | 任务员 | 姚彬恩 |
| 205.01.2500:17 | -0.098 | -0.098 | 任务员 | 姚彬恩 |
| 02:32 | -0.098 | -0.098 | 任务员 | 姚彬恩 |
|  |  | N |  |  |
|  |  | 2025.01.25 |  |  |

HISUN

海正药业

丝裂霉素精制岗位批生产记录(112701)

Mitomycin Batch Production Records of Purification(112701)

原料药批包装记录

4. 包装复核包括：称量器正确；贴签的规范性、标签内容的完整性；包装件数、总重量；包材料平衡计算。若发现任一项不符合，应进行调查说明。       页码：1/1

| Packaging Batch Record 1. API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： 袋 | 型号 | 批 号： | 1127011N | 250101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装规格： 51g/10g |  | 包装日期：2025.01.25 |  |  |  | 包装区域：Y33-01 |  |  |  |  |  |
| 一、包材使用记录（若某包材只涉及一个批号，仅需在“上存”或“领用”处注明批号即可） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 包材批号及数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物料 平衡率 |
| 包材名称 | 上存情况 | 领用情况 | 使用情况 | 损毁情况 | 结余情况 |  |  |  |  |  |  |
| PE袋 | 13200079-249029 6 | / | 2 | / | 4 |  |  |  |  |  | 100% |
| 铝箔袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝听 口纸桶 口铁桶 口法兰桶 |  | B130004-2412019 1 | / | / | 0 |  |  |  |  |  | 100% |
| 泡沫箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口钙塑箱 口纸箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冰袋 | 本次使用冰袋是否预冷： ☐ 是 / ☐ 否 包装方式： kg听× 听/ kg 钙塑箱× 件 冰袋总数量： 包× 件 = 包 |  |  |  | 每箱冰袋放置方式： 四角 包；四周 包；顶部 包 中间 包；底部 包 |  |  |  |  |  |  |
| 标签使用数量（张）详细信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 上存 | 领用 | 使用（粘贴于） |  |  |  |  |  |  |  | 物料 平衡率 |
|  |  |  | PE袋 | 铝箔袋 | 铝听 口 纸桶 口铁桶 口 法兰桶 | 口 钙塑箱 口 纸箱 | 样张 | 合计 | 损毁 | 结余 |  |
| 内部标签 | 0 | 3 | 1 | / | / | / | 1 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 销售标签 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 复核者/日期：2025.01.25 2025.01.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作者/日期： |  | 2025.01.25 |  |  |  | 2025.01.25 |  |  |  |  |  |
| 二、产品包装情况（若包装件数较多，下表不够填时，请直接填写 H3-SOP-63013-R02 “原料药包装数量”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装结束时间： 02 时 54 分 包装开始时间： 02 时 35 分 出洁净区时间（冷链产品需记录）： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领入数量 | 包装件数： 1 包装数量： 1550.32g 秤编号：A-1001-731 损耗量 |  |  |  |  |  |  | 结余量 | 物料平衡率 | 操作者 复核者 |  |
| 1 | 件号 | 重量 | 件号 | 重量 | 件号 | 重量 | 件号 | 重量 | 件号 | 重量 | 件号 |
| 2 | 1550.32g | 5 | / | 9 | / | 13 | / | / | / | / | / |
| 3 | / | 6 | / | 10 | / | 14 | / | / | / | / | / |
| 4 | / | 7 | / | 11 | / | 15 | / | / | / | / | / |
| 备注（取样或其他事项说明）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序负责人检查： 包装有无异常？ |  |  |  |  | 无 ☐ 有， 偏差号： |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 物料平衡率=（使用数量+损毁数量）/（领用数量+上存数量-结余数量），包材料平衡率为99%～101%。2. 内部包装应在背面粘贴填好的内部标签样张，销售标签样张附在H3-SOP-71011-R06《原料药销售标签控

3. 生产包装岗位上次清场副本及本次清场正本应附于批记录；销售分装后的清场记录留于操作现场。

4. 包装复核包括：称量器正确；贴签的规范性、标签内容的完整性；包装件数、总重量；包材料平衡计算。若发现任一项不符合，应进行调查说明。

状态标识粘贴处

丝裂霉素（非无菌原料药）产品批号：1127011N250101批 量：1550.329净重：1550.329

件号：___

产品规格和贮存条件生产日期：2025.01.25

美国注册标准：密闭，室温（15~30℃）避光保存USP 标准：密闭，室温（15~30℃）避光保存

欧洲注册标准：密闭，室温（15-25℃）避光保存 复测期：2028 01 24

CP标准：严封，在凉暗处（避光且 $ \leq20^{\circ}C $）保存   有效期：2027.01.24印度注册标准：密闭，室温（ $ \leq25^{\circ}C $）避光保存 失效期：2028 01 24

备注：（若涉及再次分装，分装后的重量在此标明， $ \underset{\cdot}{并} $签名字及日期）推荐的贮存条件:密闭，15~25℃避光保存

## 丝裂霉素

## （非无菌原料药）

产品批号：1127011N250101

批 量：1550.329

净重：1550.329

生产日期：2025.01.25

## 产品规格和贮存条件

美国注册标准：密闭，室温（15~30℃）避光保存

USP 标准：密闭，室温（15~30℃）避光保存

欧洲注册标准：密闭，室温（15-25℃）避光保存

复测期：2028 01 24

印度注册标准：密闭，室温（ $ \leq25^{\circ}C $）避光保存

失效期：2028 01 24

CP标准：严封，在凉暗处（避光且 $ \leq20^{\circ}C $）保存

有效期：2027.01.24

## 推荐的贮存条件:密闭，15~25℃避光保存

备注：（若涉及再次分装，分装后的重量在此标明， $ \underset{\cdot}{并} $签名字及日期）

记录发放人签字/日期：___ 2025.01.1  ___记录发放信息：

记录审核信息： 车间负责人审核日期：2025.01.30

| HISUN海正药业 | 丝裂霉素提取清洗记录(112701)Mitomycin Batch Cleaning Records of Extraction(112701) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人：罗亮 2022.05.07 | 起草部门负责人审核：郑华 2022.05.07 |  | 技术部审核：杨磊 2022.05.07 |
| QA产品负责人审核：万俊燕 2022.05.07 | QA经理批准：刘敏 2022.05.07 |  | 抗肿瘤事业部总经理批准：杨磊 2022.05.12 |
| 执行日期：2022.06.01 |  | 产品批号：1127011N | 250101 |

| 目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | 版本号 | 文件名称 | 份数 | 总页数 |
| H3-MPD-10133-R27 | 11 | 丝裂霉素提取清洗指令(112701) | 1 | 1 |
| H3-MPD-10133-R28 | 11 | 丝裂霉素预处理岗位清洗记录(112701) | 1 | 2 |
| H3-MPD-10133-R29 | 11 | 丝裂霉素SP-1树脂吸附岗位清洗记录(112701) | 1 | 3 |
| H3-MPD-10133-R30 | 11 | 丝裂霉素浓缩、过滤岗位清洗记录(112701) | 1 | 1 |
| H3-MPD-10133-R31 | 11 | 丝裂霉素制备岗位清洗记录(112701) | 1 | 1 |
| H3-MPD-10133-R32 | 11 | 丝裂霉素SP-2树脂吸附岗位清洗记录(112701) | 1 | 2 |
| H3-MPD-10133-R33 | 11 | 丝裂霉素精制岗位清洗记录(112701) | 1 | 2 |
| H3-MPD-10133-R34 | 06 | 丝裂霉素精制工序清场记录(112701) | 1 | 2 |

| 清洗信息：\n开始清洗日期：2015.01.18 | 清洗结束日期：2015.01.25 |
| --- | --- |

记录发放信息：

记录发放人签字/日期：___ 2025.01.1

___

记录审核信息：

车间负责人审核日期：2025.01.30

文件编号：H3-MPD-10133-R27HISUN 海正药业Mitomycin Batch Cleaning Orders of Extraction (112701)丝裂霉素提取清洗指令（112701）

1、在设备打开或原材料投料时必须执行的特殊预防措施，如在同一楼层同一时间，禁止对其它原材料进行开放式操作；对已打开入口处的周围区域进行洁净；对排放管路进行洁净等。 2、若车间在同一生产区域同时存在两条生产线，则必须有效错开生产安排，避免在同一时间段生产两个品种。若由于生产任务紧迫，同时安排生产的，则必须保证在生产过程中两个品种不能同时进料和出料。 3、若是转产后第一批生产，在批记录归档时，将转产清洗记录作为本批记录的附件一并归档；并在上面的备注栏内注明具体的转产记录编号及名称，内容见附件。4、指令表中的投料量为理论投料量的上限。页码：1/12

| 清洗生产日期 | 2025.01.18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批信息选项 | ✓正常批次 | ☐变更后第一批 |  |
|  | ☐转产后第一批 | 上批产品名称/批号： |  |
|  | 下批次是否为转产批 | ☐是 ☐否 ☑N/A |  |
| 工序 | 主要原辅料 |  |  |
|  | 原辅料名称 | 物料编码 | 投料量 |
| 预处理 | 液碱 | A010297 | 1660L |
| SP-1树脂吸附 | 新鲜无水甲醇 | E008232 | 9 $ m^{3} $ |
|  | 回收甲醇 | / |  |
| 制备 | 新鲜无水甲醇 | E008232 | 1.2 $ m^{3} $ |
|  | 回收甲醇 | / |  |
| 浓缩、过滤 | 液碱 | A010297 | 40L |
| SP-2树脂吸附 | 新鲜无水甲醇 | E008232 | 1.2 $ m^{3} $ |
| 精制 | 新鲜无水甲醇 | E008232 | 0.2 $ m^{3} $ |
|  |  | E000082 | 7L |
| 备注：SP-1吸附树脂柱再生用的甲醇可为新鲜甲醇和根据H3-SOP-64014103车间丝裂霉素回收甲醇管理程序（112701）规定的回收甲醇（优先使用回收溶剂，再使用新鲜溶剂，回收甲醇最大用量为 $ 5.4m^{3} $）。\n制备：该制备柱再生用的甲醇可为新鲜甲醇和根据H3-SOP-64014103车间丝裂霉素回收甲醇管理程序（112701）规定的回收甲醇（优先使用回收溶剂，再使用新鲜溶剂，回收甲醇最大用量为1200L）。\nSP-2树脂吸附再生用、V2116洗脱液罐、R2112暂存罐、G3001膜过滤器、R2113浓缩罐、N2101浓缩结晶器、S2104精制过滤器、D2101,D2102真空干燥箱、烘盘，盘罩，勺子、隔离器、封口机、电子天平及管路清洗的甲醇为新鲜无水甲醇。 |  |  |  |
| 指令人： | 接收人： | 呈供方 |  |
| 日期： | 2025.07.18 | 日期： | 2025.07.18 |

HISUN

海正药业

# 丝裂霉素提取清洗指令（112701）

Mitomycin Batch Cleaning Orders of Extraction (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R27

250101

说明：

1、在设备打开或原材料投料时必须执行的特殊预防措施，如在同一楼层同一时间，禁止对其它原材料进行开放式操作；对已打开入口处的周围区域进行洁净；对排放管路进行洁净等。

2、若车间在同一生产区域同时存在两条生产线，则必须有效错开生产安排，避免在同一时间段生产两个品种。若由于生产任务紧迫，同时安排生产的，则必须保证在生产过程中两个品种不能同时进料和出料。

3、若是转产后第一批生产，在批记录归档时，将转产清洗记录作为本批记录的附件一并归档；并在上面的备注栏内注明具体的转产记录编号及名称，内容见附件。

4、指令表中的投料量为理论投料量的上限。

页码：1/12

HISUN 海正药业          丝裂霉素预处理岗位清洗记录(112701)

备注：▲有计划线标志的为关键工艺参数，★有计划线标志的为质量控制点。                                                  电话：212

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收藏起所有与本岗位生产有关的物品，包括常用玻璃器皿、生产用到的各种容器等。 |  |  | 操作者 丁伟力 |
| 2 | 清洗剂配制： ◇ 清洗罐加入约 1.5 $ m^{3} $ 的饮用水，加入 140~160L 的液碱，搅拌 5 分钟以上。 | 液碱批号 液碱用量 搅拌开始时间 搅拌结束时间 | A010297-M250 150 L 08 时 22 分 08 时 32 分 | 操作者 丁伟力 |
| 3 | S2101 陶瓷膜和管路的清洗： ◇ 冲膜：启动饮用水给料泵，待回流压力大于 1.5bar 后开启循环泵，将陶瓷膜内残液送至 R2101，清洗出管路，冲洗 20 分钟以上。 ◇ 碱回流：启动给料泵，当回流的压力 > 1.5bar，待系统稳定后，启动循环泵，循环 45 分钟以上，再开 15bar 出再循环 15 分钟以上。 ◇ 清洗：启动饮用水给料泵，待回流压力 > 1.5bar 后开启循环泵，用大量饮用水冲洗陶瓷膜，至回流液应澄清且无明显固体，pH 为 7~8（试纸），透出液应澄清无色，pH 为 7~8（试纸）。 ◇ 清洗罐清洗：清洗罐加 $ 1.5m^{3} $ 饮用水搅拌 5 分钟以上，排空。 | 冲膜开始时间 回流压力 > 1.5bar 冲膜结束时间 回流压力 > 1.5bar 透出循环开始时间 透出循环结束时间 回流液应澄清且无明显固体 回流液 pH 透出液应澄清无色 透出液 pH 清洗罐搅拌开始时间 清洗罐搅拌结束时间 | 20 日 17 时 29 分 ✓ 是 1 否 ✓ 17 时 49 分 ✓ 是 1 否 ✓ 18 时 06 分 ✓ 是 1 否 ✓ 18 时 39 分 ✓ 是 1 否 ✓ 18 时 15 分 ✓ 是 1 否 ✓ 18 时 20 分 | 操作者 丁伟力 复核者 周和 |

HISUN

海正药业

丝裂霉素预处理岗位清洗记录(112701)

产品批号：1127011N250101

文件编号：H3-MPD-10133-R28HISUN 海正药业Mitomycin Batch Cleaning Records of Pretreatment (112701)丝裂霉素预处理岗位清洗记录(112701)生产日期：2025年01月20日

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，▲有下划线标志的为质量控制点                                                     0(1): 3/12

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 预处理罐 R2101 清洗: ◇ 把残液输送到废渣处理罐 R2102a 或 b。饮用水喷淋 R2101 罐 2 分钟以上，再送去渣处理罐。 ◇ 饮用水从陶瓷膜回流管路冲洗至预处理罐 R2101 清洗回流管路，至罐体积 80% 后停止冲洗，并液碱阀门加入 800~1000L 液碱，预处理罐 R2101 搅拌 30 分钟以上，开出料阀通过出料管路排空，清洗出料管路。打开饮用水阀门和喷淋气动阀门，喷淋洗至罐内壁及附属结构无可见残渣附着，清洗液应澄清且无明显固体，pH7~8，排空，关闭 R2101 出料阀，待用。 | 预处理罐残液是否去渣处理罐液碱批号液碱用量搅拌开始时间搅拌结束时间罐内壁及附属结构无可见残渣附着，清洗液应澄清且无明显固体淋洗后 pH | ✓ 是 / ◯ 否 A010297-M2501047 800L 20日20时03分 20时33分 ✓ 是 / ◯ 否 | 操作者 丁伟力 |
| 5 | V2102a、b 滤液储罐及管道的清洗: ◇ 开 V2102a 罐饮用水阀加入罐体积 90% 饮用水，加入 400~500L 液碱，浸泡 30 分钟以上。开输送泵去 V2102b 罐清洗管路。V2102b 罐回流 30 分钟以上清洗回流管路，V2102b 罐，泵入吸附柱 T2101a~d 排污管清洗管路。 ◇ 打开罐 V2102a 和 V2102b 饮用水喷淋，打开回流管路，泵打入吸附柱排污管，至清洗液澄清无色，pH7~8 结束，关闭喷淋，将罐内水排空，关闭排污阀，待用。 | 液碱批号用量 V2102a 浸泡开始时间 V2102a 浸泡结束时间 V2102b 回流开始时间 V2102b 回流结束时间 清洗液澄清无色 清洗液 pH7~8 | A010297-M2501047 400 L 20日20时19分 20时51分 21时11分 21时51分 ✓ 是 / ◯ 否 | 操作者 周金明 |
| 6 | 清理场地: ◇ 所有物料堆放整齐，所有器具排放整齐，地面用饮用水拖洗干净。 | 物料堆放是否整齐 器具排放是否整齐 地面是否干净 | ✓ 是 / ◯ 否 ✓ 是 / ◯ 否 ✓ 是 / ◯ 否 | 操作者 周金明 |
| 7 | 工序负责人检查: ◇ 检查场地是否已清理; 设备及管路是否及时清洗并清洗干净; 设备状态标志使用正确。 ◇ 检查清洗过程是否无异常。 | 场地是否清理 设备及管路是否及时清洗干净 状态标志使用是否正确 清洗过程是否无异常 | ✓ 是 / ◯ 否 ✓ 是 / ◯ 否 ✓ 是 / ◯ 否 | 负责人 魏文 |

HISUN

海正药业

丝裂霉素预处理岗位清洗记录(112701)

Mitomycin Batch Cleaning Records of Pretreatment (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R28

生产日期：2025年01月20日

产品批号：1127011N250101

-03

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，▲有下划线标志的为质量控制点

0(1): 3/12

HISUN 海正药业   丝裂霉素 SP-1 树脂吸附岗位清洗记录(112701)

生产日期：2025年01月1日

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。 页码：4/12

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收藏起所有与木岗位生产有关的物品，包括常用玻璃器皿、生产用到的各种容器等。 |  |  | 操作者王伟平 |
| 2 | T2101a~d生产前清洗：先将 T2101a~d 氮气将柱内甲醇全部压入 V2106a 罐。再进行水洗：◇ 打开 T2101a~d 柱排污阀、饮用水阀门；◇ 调节排污阀开度，控制流速 1.0~2.0m³/h，水洗量 3~4 m³/根；◇ 清洗液应澄清无色。◇ 结束关闭所有开启阀门，柱子待用。 | T2101a~d柱内甲醇是否已压入V2106a罐内水洗开始时间T2101a控制流速T2101a水洗量T2101b控制流速T2101b水洗量T2101c控制流速T2101c水洗量T2101d控制流速T2101d水洗量清洗液是否澄清无色水洗结束时间 | ✓是/◯否18日08时32分1.521 m³/h3.711 m³/h1.510 m³/h3.694 m³/h1.518 m³/h3.708 m³/h1.524 m³/h3.721 m³/h◼是/◖否18日10时59分 | 操作者吴保平复核者周平明 |
| 3 | T2101a~d生产结束清洗：◇ 饮用水水洗控制流速1.0~2.0m³/h，水洗量 3~4 m³/根。 | T2101a柱控制流速T2101a水洗量T2101b柱控制流速T2101b水洗量T2101c柱控制流速T2101c水洗量T2101d柱控制流速T2101d水洗量水洗结束时间 | 21日08时19分1.504 m³/h3.1 m³/h1.522 m³/h3.1 m³/h1.509 m³/h3.1 m³/h1.499 m³/h3.1 m³/h21日10时24分 | 操作者李世昌复核者李伟平 |

HISUN

海正药业

丝裂霉素 SP-1 树脂吸附岗位清洗记录(112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

页码：4/12

丝裂霉素 SP-1 树脂吸附岗位清洗记录(112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                 页码：5/12

| 产品批号: 1127011N 250101-04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| 4 | T2101a~d 甲醇再生: ◇ 确认回收甲醇质量是否符合H3-SOP-64014 103车间丝裂霉素回收甲醇管理程序(112701)中质量标准要求。(优先使用回收溶剂，再使用新鲜溶剂)。 ◇ 控制泵出口压力<0.3MPa;控制流速0.4~ $ 0.8m^{3}/h $，甲醇用量1~ $ 1.5m^{3}/ $根；结束再生。 | 泵出口压力 新鲜无水甲醇批号 回收甲醇批号 回收甲醇是否符合质量标准要求 开始时间 T2101a控制流速 T2101a甲醇用量 T2101b控制流速 T2101b甲醇用量 T2101c控制流速 T2101c甲醇用量 T2101d控制流速 T2101d甲醇用量 结束时间 | 0.16 MPa E008232- JC1127011 250104-04 ◇是/否 21日10时36分 0.608 $ m^{3}/h $ 1.2 $ m^{3} $ 0.600 $ m^{3}/h $ 1.2 $ m^{3} $ 0.612 $ m^{3}/h $ 1.2 $ m^{3} $ 0.614 $ m^{3}/h $ 1.2 $ m^{3} $ 21日12时37分 | 操作者 李伟胜 复核者 |
| 5 | 清理场地: ◇ 所有物料堆放整齐，所有器具排放整齐，地面用饮用水拖洗干净。 | 物料堆放是否整齐 器具排放是否整齐 地面是否干净 | ◇是/否 ◇是/否 | 操作者 李伟胜 |
| 6 | 工序负责人检查: ◇ 检查场地是否已清理；设备及管路是否及时清洗并清洗干净；设备状态标志使用正确。 ◇ 检查清洗过程是否无异常。 | 场地是否清理 设备及管路是否及时清洗干净 状态标志使用是否正确 清洗过程是否无异常 | ◇是/否 ◇是/否 | 负责人 王成 |

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

页码：5/12

HISUN 海正药业      丝裂霉素浓缩、过滤岗位清洗记录(112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                 页码：6/12

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收藏起所有与本岗位生产有关的物品，包括常用玻璃器皿、生产用到的各种容器等。 |  |  | 操作者周利明 |
| 2 | R2109 磷酸盐缓冲液罐的清洗：\n◇ 去离子水加罐体 80%，搅拌 10 分钟以上排空，检查罐内表面洁净无异物，待用。 | 搅拌开始时间\n搅拌结束时间\n内表面是否洁净无异物 | 211107 时 04 分\n07 时 15 分\n☑是 / ☐否 | 操作者周利明 |
| 3 | S2102、S2103 过滤器过滤介质清理：\n◇ 在 R2108 罐中加入 200L 去离子水，再加入 40L 液碱，搅拌均匀。\n◇ 打开 V2116-1 罐真空阀和进料阀，将配制好的碱液抽入过滤器 S2102，S2103，浸泡 30min 以上，再抽入 V2116-1 罐，排空。在 R2108 罐中加入 200L 去离子水，清洗过滤器 S2102，S2103。打开过滤器 S2102 盖子，弃去过滤器内硅藻土和滤袋，打开过滤器 S2103 盖子，弃去过滤器内滤芯，过滤器外壁用饮用水擦洗。 | 清洗日期\n液碱批号\n液碱用量\n去离子水用量\n浸泡开始时间\n浸泡结束时间\nV2116-1 罐是否排空\n硅藻土、滤袋、滤芯\n是否清理 | 2025年01月21日\nA010297-M25065/4\n200 L\n16:46 时 10 分\n16 时 41 分\n☑是 / ☐否\n☑是 / ☐否 | 操作者周利明2025.01.21 |
| 4 | 清理场地：\n◇ 所有物料堆放整齐，所有器具排放整齐，地面用饮用水拖洗干净。 | 物料堆放是否整齐\n器具排放是否整齐\n地面是否干净 | ☑是 / ☐否\n☑是 / ☐否 | 操作者周利明 |
| 5 | 工序负责人检查：\n◇ 检查场地是否已清理；设备及管路是否及时清洗并清洗干净；设备状态标志使用正确。\n◇ 检查清洗过程是否无异常。 | 场地是否清理\n设备及管路是否及时清洗干净\n状态标志使用是否正确\n清洗过程是否无异常 | ☑是 / ☐否\n☑是 / ☐否 | 负责人 |

HISUN

海正药业

丝裂霉素浓缩、过滤岗位清洗记录(112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

HISUN 海正药业              丝裂霉素制备岗位清洗记录(112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                   页码：7/12

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收藏起所有与本岗位生产有关的物品，包括常用玻璃器皿、生产用到的各种容器等。 |  |  |  |
| 2 | T2102 制备柱再生： ◇ 确认回收甲醇质量是否符合 H3-SOP-64014 103 车间丝裂霉素回收甲醇管理程序（112701）中质量标准要求。（优先使用回收溶剂，再使用新鲜溶剂） ◇ 样品洗脱完成后，在手动模式设定对话框，设定“正常工作模式”、“色谱柱正常”和（A(%) 0%，B(%) 100%），总流速 14L/min。 ◇ 待 UV 检测值基线平稳后，再生结束。 ◇ 每小时记录进过滤器前压力 P1、进制备柱压力 P2、制备柱流出压力 P3 及制备柱流出累计流量 F3。 | 回收甲醇批号 用量 回收甲醇是否符合 质量标准要求 新鲜无水甲醇批号 用量 再生记录见附表1 | JC1127011 250104-06 1100 L ✓ 是 / ☐ 否 E008232-2412014 36 L | 操作者 过清 |
| 3 | 甲醇从吸附柱 T2101a~b 洗脱液管路进入 V2109 罐清洗管路，打满 V2109 罐，V2109 罐浸泡 30 分钟以上。去离子水淋洗，直至清洗液澄清无色。（优先使用回收溶剂，再使用新鲜溶剂） ◇ 甲醇从 V2109 罐抽入浓缩罐 R2108 清洗管路，搅拌 10 分钟以上。去离子水淋洗，直至清洗液澄清无色。 ◇ R2108 甲醇通过过滤器 S2102，S2103 抽入 V2111 浓缩滤液罐清洗管路和 S2102，S2103 过滤器，V2111 罐浸泡 30 分钟以上。 ◇ V2111 罐甲醇压入 R2110 罐清洗管路，开 R2110 罐回流和搅拌 10 分钟以上清洗回流管路和罐。 ◇ 开 R2110 罐出料阀，进 T2103 吸附柱上柱液阀，和去待回收甲醇罐 V2106a 和 V2106b 阀口用输送泵通过打入待回收甲醇罐 V2106a 和 V2106b 清洗上柱管路。 | 回收甲醇批号 用量 新鲜甲醇批号 用量 V2109 浸泡开始时间 V2109 浸泡结束时间 清洗液是否澄清无色 R2108 搅拌开始时间 R2108 搅拌结束时间 清洗液是否澄清无色 V2111 浸泡开始时间 V2111 浸泡结束时间 R2110 搅拌开始时间 R2110 搅拌结束时间 | JC1127011 250104-04 3200 L E008232-2412014 800 L 221108时26分 08时58分 ✓ 是 / ☐ 否 21109时31分 09时42分 ✓ 是 / ☐ 否 22110时13分 11时22分 22113时16分 13时28分 | 操作者 李伟胜 复核者 景迪文 |

HISUN 海正药业

丝裂霉素制备岗位清洗记录(112701)

Mitomycin Batch Cleaning Records of Preparation (112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

Mitomycin Batch Cleaning Records of Preparation (112701)丝裂霉素制备岗位清洗记录(112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R31                                                生产日期：2025年01月21日

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                  页码：8/12

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续3 | ◇ 打开V2111罐去饮用水阀门，淋洗V2111罐，将饮用水通过连接管路压入R2110罐，再打入T2103排污管路，直至清洗液澄清无色。 | V2111、R2110清洗液是否澄清无色 | ✓是/☐否 | / |
| 4 | 清理场地：◇ 所有物料堆放整齐，所有器具排放整齐，地面用饮用水拖洗干净。 | 物料堆放是否整齐器具排放是否整齐地面是否干净 | ✓是/☐否☑是/☐否☐是/☐否 | 操作者李伟胜 |
| 5 | 工序负责人检查：◇ 检查场地是否已清理；设备及管路是否及时清洗并清洗干净；设备状态标志使用正确。◇ 检查清洗过程是否无异常。 | 场地是否清理设备及管路是否及时清洗干净状态标志使用是否正确清洗过程是否无异常 | ☑是/☐否☐是/☐否☑是/☐否 | 负责人 |

| 时间 | P1 (MPa) | P2 (MPa) | P3 (MPa) | F3 累计流量 (L) | 操作者 | 复核者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:59 | 0.99 | 0.96 | 0.01 | 0 | 王清 | 李伟胜 |
| 21:59 | 0.96 | 0.94 | 0.01 | 842 |  |  |
| 22:20 | 0.90 | 0.88 | 0.01 | 1136 |  |  |
|  |  | A 结清 2025.01.21 |  |  |  |  |

丝裂霉素制备岗位清洗记录(112701)

# Mitomycin Batch Cleaning Records of Preparation (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R31

生产日期：2025年01月21日

QA产品批号：1127011N250101-06

附表1：100%甲醇再生记录（每1小时记录一次）

V件编号：H3-MPD-10133-R32HISUN 海正药业丝裂霉素 SP-2 树脂吸附岗位清洗记录（112701）Mitomycin Batch Cleaning Records of SP-2 Resin Absorption (112701)生产日期：2025年01月18日

学习6

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                页码：9/12

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收藏起所有与本岗位生产有关的物品，包括常用玻璃器皿、生产用到的各种容器等。 |  |  | 操作者吴伟平 |
| 2 | T2103 生产前清洗：\n◇ 控制氮气压力<0.2MPa，将柱内的甲醇全部压入废甲醇罐 V2106a 或 b；\n◇ 去离子水控制压力 0.1~0.2MPa，流速 0.5~1.0 $ m^{3}/h $，水洗 3h，清洗液应澄清无色，待用。 | 氮气压力是否将柱内甲醇压干\n水洗开始时间\n水洗压力\n水洗流速\n水洗结束时间\n清洗液是否澄清无色 | 0~16 MPa\n◇ 是 / 否\n18日09时07分\n0.14 MPa\n0.881 $ m^{3}/h $\n12时09分\n◇ 是 / 否 | 操作者吴伟平\n复核者周云明 |
| 3 | T2103 生产结束再生：\n◇ 用去离子水控制压力 0.1~0.2MPa，流速 0.5~1.0 $ m^{3}/h $，水洗至无色。\n◇ 新鲜甲醇控制压力 0.1~0.2MPa，流速 0.5~1.0 $ m^{3}/h $，洗至无色，结束再生。 | 水洗开始时间\n水洗控制压力\n水洗流速\n水洗结束时间\n新鲜甲醇洗开始时间\n新鲜甲醇洗控制压力\n甲醇洗流速\n甲醇洗结束时间\n新鲜甲醇批号\n新鲜甲醇用量 | 22日13时31分\n0.18 MPa\n0.901 $ m^{3}/h $\n14时32分\n22日14时35分\n0.15 MPa\n0.801 $ m^{3}/h $\n15时36分\nE008232-241201/y\n0.8 $ m^{3} $ | 操作者李海\n复核者李伟胜 |

HISUN

海正药业

丝裂霉素 SP-2 树脂吸附岗位清洗记录（112701）

Mitomycin Batch Cleaning Records of SP-2 Resin Absorption (112701)

V件编号：H3-MPD-10133-R32

生产日期：2025年01月18日

产品批号：1127011N 250101

-07

HISUN 海正药业 丝袋每系 SP-2 树脂吸附岗位清洗记录(112701)Mitomycin Batch Cleaning Records of SP-2 Resin Absorption (112701)

备注：▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。                                                页码：10/12

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | V2116 SP-2 洗脱液罐，R2112 暂存罐及管路清洗：\n令 打开T2103 洗脱液管路阀门，加入150L新鲜甲醇到V2116罐清洗管路，用氮气反冲三次后，浸泡30分钟以上，打开R2112真空阀进料阀，抽入R2112罐清洗管路。R2112罐搅拌10分钟以上，通过出料管路排入待回收甲醇罐V2114。打开V2116罐去离子水阀门，淋洗V2116罐，打开R2112 真空阀进料阀，抽入R2112罐清洗管路，直至清洗液澄清无色。 | 新鲜甲醇批号\n新鲜甲醇用量\n是否氮气反冲三次\nV2116浸泡开始时间\nR2112搅拌开始时间\nR2112搅拌结束时间\n清洗液澄清无色 | E008232-2412014\n150 L\n☑是 1 否\n23日08时42分\n09时15分\n09时27分\n09时38分\n☑是 1 否 | 操作者\n李伟胜 |
| 5 | 清理场地：\n令 所有物料堆放整齐，所有器具排放整齐，地面用饮用水拖洗干净。 | 物料堆放是否整齐\n器具排放是否整齐\n地面是否干净 | ☑是 1 否\n☑是 1 否\n☑是 1 否 | 操作者\n李伯杰 |
| 6 | 工序负责人检查：\n令 检查场地是否已清理；设备及管路是否及时清洗并清洗干净；设备状态标志使用正确。\n令 检查清洗过程是否异常。 | 场地是否清理\n设备及管路是否及时清洗干净\n状态标志使用是否正确\n清洗过程是否无异常 | ☑是 1 否\n☑是 1 否\n☑是 1 否 | 负责人\n王成 |

HISUN

海正药业

丝袋每系 SP-2 树脂吸附岗位清洗记录(112701)

Mitomycin Batch Cleaning Records of SP-2 Resin Absorption (112701)

Mitomycin Batch Cleaning Records of Purification(112701)丝裂霉素精制岗位清洗记录(112701)

浙江，▲有下划线标志的为关键工艺参数，★有下划线标志的为质量控制点。

页码：11/12

| 序号 | 岗位操作指导 | 产品批号: 1127011N 25010- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收藏起所有与本岗位生产有关的物品，包括常用玻璃器皿、生产用到的各种容器等。 |  | 记录数据 | 签名 |
| 2 | R2113 浓缩罐、G3001 膜过滤器、N2101 浓缩结晶器、S2104 精制过滤器及管路清洗 ◇ 在已清洁的 R2112 暂存罐加入 150L 新鲜甲醇，用氮气经过 G3001 膜过滤器压入 R2113 罐，清洗二楼 R2112 罐至三楼 R2113 罐的管路及 G3001 膜过滤器。R2113 罐真空反冲三次，关真空阀，开氮气破真空，搅拌 10 分钟以上，要求内表面无异物。滤芯用 PE 袋包装后，废弃去公司统一处理。 ◇ 打开 N2101 浓缩结晶真空阀，进料阀及 R2113 罐出料阀，清洗液抽入 N2101 清洗管路，抽满后关真空阀，进料阀。搅拌 10 分钟以上。开 N2101 罐出料阀开 S2104 进料阀，出料阀，清洗液抽入 S2104 精制过滤器清洗管路，关进料阀，出料阀。浸泡 30 分钟以上，开出料阀抽入废液罐。 ◇ 剩余的甲醇抽入 N2101 浓缩结晶罐，S2104 精制过滤器，要求内表面无异物。抽入废液罐。清洗结束后，使用空气吹 S2104 精制过滤器的辅助呼吸器 5~10min。 | 新鲜甲醇批号 | E008232-2412017 150 L |  |
|  |  | 新鲜甲醇用量 |  |  |
|  |  | G3001 膜过滤器及二楼至三楼管路是否清洁 | ✓是/☐否 |  |
|  |  | R2113 罐是否反冲三次 | ✓是/☐否 |  |
|  |  | R2113 搅拌开始时间 | 09 时 28 分 |  |
|  |  | R2113 搅拌结束时间 | 09 时 43 分 |  |
|  |  | 内表面洁净是否无异物 | ✓是/☐否 |  |
|  |  | 滤芯是否拆除装PE袋废弃 | ✓是/☐否 |  |
|  |  | N2101 搅拌开始时间 | 09 时 55 分 |  |
|  |  | N2101 搅拌结束时间 | 10 时 06 分 |  |
|  |  | 内表面洁净是否无异物 | ✓是/☐否 |  |
|  |  | S2104 浸泡开始时间 | 10 时 27 分 |  |
|  |  | S2104 浸泡结束时间 | 10 时 58 分 |  |
|  |  | 内表面洁净是否无异物 | ✓是/☐否 |  |
|  |  | 辅助呼吸器吹干起止时间 | 11:03-11:12 |  |

丝裂霉素精制岗位清洗记录(112701)

# Mitomycin Batch Cleaning Records of Purification(112701)

丝裂霉素精制岗位清洗记录(112701) Mitomycin Batch Cleaning Records of Purification (112701)

备注：▲有计划线标志的为关键工艺参数，▲有计划线标志的为质量控制点。                                              邮：12112

| 序号 | 岗位操作指导 | 操作参数 | 记录数据 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | D2101、D2102 真空干燥箱的清洗: ◇ 使用完毕后, 用甲醇润湿过的清洁布全面擦洗烘箱内外表面及架子至目测无残留物附着，晾干待用。 | 新鲜甲醇批号 新鲜甲醇用量 清洗开始时间 清洗结束时间 内外表面及架子是否无残留物 | E008232-2406019 5 25日03时12分 03时36分 ☑是1☐否 | 操作者 徐敏 |
| 4 | 烘盘, 盘罩, 不锈钢勺子的清洗: ◇ 将所用的烘盘、烘罩、勺子放入隔离器中, 加新鲜甲醇淋洗后浸泡30分钟以上, 然后纯水冲洗烘盘、烘罩内表面无残留物附着且清洗液应澄清无色。外表面洁净无异物, 晾干待用。 | 新鲜甲醇批号 新鲜甲醇用量 浸泡开始时间 浸泡结束时间 内外壁是否无残留物 | E008232-2406019 5 25日03时34分 04时12分 ☑是1☐否 | 操作者 徐敏 |
| 5 | 清理场地: ◇ 所有物料堆放整齐, 所有器具排放整齐, 地面用纯水拖洗干净。 | 物料堆放是否整齐 器具排放是否整齐 地面是否干净 | ☑是1☐否 ☑是1☐否 ☑是1☐否 | 操作者 徐敏 |
| 6 | 工序负责人检查: ◇ 检查场地是否已清理; 设备及管路是否及时清洗并清洗干净; 设备状态标志使用正确。 ◇ 检查清洗过程是否无异常。 | 场地是否清理 设备及管路是否及时清洗干净 状态标志使用是否正确 清洗过程是否无异常 | ☑是1☐否 ☑是1☐否 ☑是1☐否 | 负责人 王成 |

丝裂霉素精制岗位清洗记录(112701)

Mitomycin Batch Cleaning Records of Purification (112701)

产品批号：1127011N·250101

丝裂霉素精制工序清场记录（112701）

Cleaning Records of Mitomycin Purification (112701)文件编号：H3-MPD-10133-R34

清场产品名称：丝裂霉素 清场批号：1127011N 250101

备注：1 设备清洁按各设备清洗要求进行：

2 执行情况用“√”或“×”表示。

页码：     1/2

| ◆◆◆清场正本◆◆◆ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 序 | 清场日期 | 清场内容 | 执行情况 | 操作者 | 检查情况 |
| 浓缩 | 2025.01.24 | 1. R2113 浓缩罐已清洗干净 | ✓ | 杨敏 | 工艺员：2025.01.25日期：2025.01.25 |
|  |  | 2. G3001 膜过滤器已清洗干净 | ✓ |  |  |
| 结晶 | 2025.01.24 | 1. N2101 浓缩结晶器已清洗干净 | ✓ | 杨敏 |  |
| 过滤 | 2025.01.24 | 1. S2104 过滤器已清洗干净 | ✓ | 杨敏 |  |
| 干燥 | 2025.01.25 | 1. 不锈钢勺、烘盘已清洗干净 | ✓ | 杨敏 |  |
|  |  | 2. D2101 真空干燥箱已清洗干净， | ✓ |  |  |
|  |  | 3. D2102 真空干燥箱已清洗干净， | ✓ |  |  |
| 包装 | 2025.01.25 | 1. 多余或损毁的标签均已集中处理 | ✓ | 杨敏 |  |
|  |  | 2. 包装时的遗留物已处理 | ✓ |  |  |
|  |  | 3. M1001 封口机已清洁干净 | ✓ |  |  |
|  |  | 4. 电子天平已清洁干净 | ✓ |  |  |
|  |  | 5. M2101 隔离器已清洁干净 | ✓ |  |  |
| 清洗 | 2025.01.25 | 1. 所有清洗的器具均已清洗完毕，并按要求放置 | ✓ | 杨敏 |  |
|  |  | 2. 用于清洁的洁具均已清洗并按要求放置 | ✓ |  |  |

# Cleaning Records of Mitomycin Purification (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R34

备注：

1 设备清洁按各设备清洗要求进行：

丝裂霉素精制工序清场记录（112701）

Cleaning Records of Mitomycin Purification (112701)文件编号：H3-MPD-10133-R34                               版本号：06

清场产品名称：丝裂霉素 清场批号：1127011N $ ^{°} $ 241203

备注：

1 设备清洁按各设备清洗要求进行；

2 执行情况用“√”或“×”表示。

页码：2/2

| ◇◇◇清场副本◇◇◇ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 序 | 清场日期 | 清场内容 | 执行情况 | 操作者 | 检查情况 |
| 浓缩 | 2025.01.19 | 1. R2113 浓缩罐已清洗干净 | ✓ | 郑欣 | 工艺员：\n日期：2025.01.20\n复查人：\n日期：2025.01.22 |
|  |  | 2. G3001 膜过滤器已清洗干净 | ✓ |  |  |
| 结晶 | 2025.01.19 | 1. N2101 浓缩结晶器已清洗干净 | ✓ | 郑欣 |  |
| 过滤 | 2025.01.19 | 1. S2104 过滤器已清洗干净 | ✓ | 郑欣 |  |
| 干燥 | 2025.01.20 | 1. 不锈钢勺、烘盘已清洗干净 | ✓ | 张梦圆 |  |
|  |  | 2. D2101 真空干燥箱已清洗干净 | ✓ |  |  |
|  |  | 3. D2102 真空干燥箱已清洗干净 | ✓ |  |  |
| 包装 | 2025.01.20 | 1. 多余或损毁的标签均已集中处理 | ✓ | 张梦圆 |  |
|  |  | 2. 包装时的遗留物已处理 | ✓ |  |  |
|  |  | 3. M1001 封口机已清洁干净 | ✓ |  |  |
|  |  | 4. 电子天平已清洁干净 | ✓ |  |  |
|  |  | 5. M2101 隔离器已清洁干净 | ✓ |  |  |
| 清洗 | 2025.01.20 | 1. 所有清洗的器具均已清洗完毕，并按要求放置 | ✓ | 张梦圆 |  |
|  |  | 2. 用于清洁的洁具均已清洗并按要求放置 | ✓ |  |  |

# Cleaning Records of Mitomycin Purification (112701)

文件编号：H3-MPD-10133-R34

版本号：06

产品名称：丝装霉素文件编号：H3-SOP-71005-R02             Review Record for Product Release成品放行审核记录版本号：06

红色表示为原件  STAMP IS RED, THIS IS A MASTER COPY

页码：1/2

| 第一部分 -A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 具体项目 | 审核结论 |  | 说明 |  |
| 生产过程记录 | ◇ 批生产记录是否完整 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A | / |
|  | ◇ 配料、称重是否符合规定 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A |  |
|  | ◇ 关键工艺参数是否符合规定 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A |  |
|  | ◇ 清场记录是否符合要求 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A |  |
| 无菌产品 | ◇ 生产用膜过滤器完整性检测是否通过 | ☐是 | ☐否 | ☑N/A | / |
|  | ◇ 生产过程环境监控是否合格 | ☐是 | ☐否 | ☑N/A |  |
| 包装 贴签 | ◇ 批记录中是否有标签样张且正确 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A | / |
|  | ◇ 批包装记录是否完整 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A |  |
| 物料 平衡 | ◇ 收率/物料平衡是否在允许范围内 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A | / |
|  | ◇ 包装材料物料平衡是否符合规定 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A |  |
| 中间体检验 | ◇ 中间体质量检验结果是否符合要求 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A | / |
| 审核结果： ☑是 ☐否 符合规定 ☐其他 说明： 审核人： 2025.02.206 日期： |  |  |  |  |  |
| 第一部分 -B |  |  |  |  |  |
| 审核内容 | 具体项目 | 审核结论 |  | 说明 |  |
| 成品检验 | ◇ 所有检验是否按照标准完成 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A | / |
|  | ◇ 检验项目及检验结果是否符合标准 | ☑是 | ☐否 | ☐N/A |  |
|  | ◇ 检验电子数据（含审计追踪）是否符合标准 （如当月有生产和/或检验，至少抽查一批） | ☐是 | ☐否 | ☑N/A |  |
| 偏差 | ◇ 是否发生偏差 | ☐是 | ☑否 | ☐N/A | / |
|  | ◇ 是否已由QA分管经理或API QA总监批准 | ☐是 | ☐否 | ☑N/A | / |
|  | ◇ 是否已按质量协议的要求通知相应客户 | ☐是 | ☐否 | ☑N/A | / |
| OOS/OOT | ◇ 是否发生 OOS/OOT | ☐是 | ☑否 | ☐N/A | / |
|  | ◇ 是否已由API QA总监批准 | ☐是 | ☐否 | ☑N/A | / |
|  | ◇ 是否已按质量协议的要求通知相应客户 | ☐是 | ☐否 | ☑N/A | / |
| 变更 | ◇ 是否发生变更 | ☐是 | ☑否 | ☐N/A | / |
|  | ◇ 是否完成相关工作 | ☐是 | ☐否 | ☑N/A | / |
| 其他审核项目及结论： N/A |  |  |  |  |  |
| 审核结果： ☑是 ☐否 符合规定 ☑是 ☐否 需进行后续工作 说明： N/A 日期：2025.02.24 日期： |  | 产品质量评价： ☐批准放行 ☐不予放行 说明： 日期： |  | （数量），开具成品放行单 |  |
| 审核人： 2025.02.24 |  |  |  | 放行人： 2025.02.24 |  |
| 说明： 1. 若为有明确销售包装批次，审核结果为“符合规定”，再提交放行人进行质量评价。 2. 若为无明确销售包装批次，审核结果为“符合规定，可进行后续工作”，可待后续工作结束，并审核完成后，再提交放行人进行质量评价。 |  |  |  |  |  |

文件编号：H3-SOP-71005-R02

成品放行审核记录

Review Record for Product Release

产品名称：丝装霉素

版本号：06

批号：1127011X250101

（为方便工作时，此记录表格中的产品名称，可以直接输入电子文字。）